- Załącznik nr 1 do SIWZ

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. jednakowych, fabrycznie nowych ciągników rolniczych wyprodukowanych w 2016 lub 2017 roku.

- Specyfikacja techniczna ciągnika:

- Rodzaj napędu i układ napędowy:

Napęd na oś tylną z możliwością załączenia osi przedniej z blokadą tylnego mostu.

- Rodzaj silnika 						turbo diesel

- Emisja spalin						min. EURO 3B

( Uwaga: oferowane ciągniki muszą bezwzględnie posiadać wszelkie właściwości oraz dokumenty umożliwiające zarejestrowanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w Wydziale Komunikacji do końca 2017 r.)

- Moc znamionowa (KM)					min.86

wg. ISO TR14396- ECE R120

- Skrzynia biegów	mechaniczna, synchronizowana z rewersem

- Prędkość max.(km/h)	min. 30

- Wymiary i pojemności:

- Zbiornik paliwa (l)						min. 90

- Rozstaw osi (mm)						min. 2240 max. 2300

- Wydatek pompy hydraulicznej (l)				min. 50

- Kabina:

Przeszklona, ogrzewana z wentylacją, uchylne okna boczne i tylne.

- Liczba drzwi							2 szt.

- Wyposażenie ciągnika:

- błotniki przednie,

- rozmiar opon przednich min. 12,4 R24,

- poszerzenie błotników tylnych,

- złącza hydrauliczne minimum 2 szt.,

- zaczep pociągowy przedni,

- zaczepy tylne: transportowy górny z regulowaną wysokością, rolniczy dolny,

- WOM tylny: 540/540E obr/min,

- instalacja pneumatyczna do przyczep,

- TUZ tylny z ramionami kategorii II,

- stabilizatory teleskopowe ramion TUZ,

- TUZ z końcówkami szybkozłączami, sterowany zewnętrznie,

- trójkątna tablica do oznaczenia pojazdu wolnobieżnego,

- trójkąt ostrzegawczy,

- oświetlenie robocze przednie i tylne mocowane na kabinie,
- oświetlenie ostrzegawcze błyskowe pomarańczowe montowane na kabinie (kogut),

- radioodtwarzacz,

- wycieraczki tylniej i przedniej szyby,
- dwa lusterka wsteczne,

- zestaw dodatkowych obciążników przednich o wadze min. 200 kg,

- Wymagane dokumenty:

Wyciąg ze świadectwa homologacji z cechami konstrukcyjnymi ciągnika,

Instrukcja obsługi w języku polskim,

Katalog części zamiennych w formie książkowej lub elektronicznej,

Karta gwarancyjna.

Ciągnik rolniczy Wykonawca dostarczy do placówki Zamawiającego:

Urząd Morski w Szczecinie – Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, Oddział Transportu Samochodowego, ul. Światowida 16 c, 71 – 727 Szczecin.