- Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV:

45200000

Przedmiot zamówienia:

Kod CPV:

45240000

Przedmiot zamówienia:

„Roboty budowlane na polu refulacyjnym D”

1. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia. Opis stanu istniejącego.

W miejscu gdzie istniejące pole refulacyjne D będzie powiększone, obecnie występuje akwen wodny tj. Zalew Szczeciński, ten fragment Zalewu nazywa się Ławica Osiecka. Jest rozległy obszar płycizn o głębokościach od 1,0 – do 2,0 m (lokalnie 2,4m) sięgających 3500-3800 m w głąb Zalewu Szczecińskiego.

W miejscu powstania przedłużenia umocnienia typu C zalęgają stare resztki ostrogi kamiennej wraz z faszyną.

2. Lokalizacja:

Pole D zlokalizowane jest na działce 417/1 przy południowym cyplu wyspy Uznam, rozciąga się wzdłuż toru wodnego Świnoujście – Szczecin, od km14,00 do km 15,800, po zachodniej stronie Kanału Piastowskiego.

Przeznaczone jest dla odkładania urobku z pogłębiania toru wodnego od km 0,00 do km 32,00.

Dojazd do obiektu:

drogą wodną - torem wodnym Świnoujście - Szczecin do miejsca cumowania przy przystani dla refulera, lub drogą leśną od m. Karsibórz i dalej wzdłuż Kanału Piastowskiego w kierunku południowym, do falochronów wyjściowych na Zalew Szczeciński.

Zamawiający nie zapewnia dostępu do mediów, miejsca schronienia mienia Wykonawcy w czasie wykonywania zleconych prac.

3. Ogólny zakres prac przewidzianych do wykonania:

Roboty będą obejmować:

I.  UMOCNIENIE TYPU C

a) Wstępnie rozeznać i przesondować dno na szerokości 4,50 m. Należy usunąć pozostałości starego umocnienia ( faszyna oraz stare kosze gabionowe z narzutem kamiennym). Odzyskany narzut kamienny należy ponownie wbudować w skarpę od strony zalewu.

b)  Przyholować lub przewieźć materace faszynowe o wymiarach 4,0x 10,0 m,

c) Materace ustawić w linii umocnień i zatapiać je przez obciążenie kamieniami, dziennie układać tyle materacy, aby zdążyć położyć na nie pierwszą warstwę gabionów.

d) W razie potrzeby nadsypać na materacach kamień 10-30 cm, aby uzyskać projektowana rzędną korony umocnienia

e)  Przystąpić do układania dźwigiem pływającym lub z lądu, pierwszej warstwy gabionów na materacach faszynowych

f) Po ułożeniu w/w elementów na długości 50 mb należy przystąpić do układania kolejnej warstwy gabionów, rozścielenia geowłókniny i wykonania zasypu wzdłuż umocnienia z wcześniej wyrefulawanego piasku od strony lądu. Przed obsypaniem refu latem należy przy umocnieniu typu C zastosować dodatkowe obsypanie skarpy z kamienia łamanego. Należy uformować skarpę o nachyleniu 1:1,5 od strony zalewu z kamienia o średnicy 15-20 cm oraz o nachyleniu 1:1 od strony pola refulacyjnego zgodnie z rysunkiem zamiennym – umocnienia typu „C” ,

g) rozścielić  na korpusie geowłókninę, następnie wykonać piaskiem obsypkę zachowując skarpę o projektowanym pochyleniu 1:3,

h)  od strony zalewu wykonać warstwę zabezpieczającą jako narzut kamienny o grubości 50 cm z kamienia łamanego o średnicy 20-45 cm zachowując pochylenie skarpy 1:1,5.

i) Wykonać zabudowę biologiczną skarpy od strony lądu po wykonaniu zasypu na długości 50 mb.

II UMOCNIENIE TYPU B

a) Wstępnie rozeznać i przesondować dno na szerokości 4,50 m.

b) Przyholować lub przewieźć materace faszynowe o wymiarach 4,0x 10,0 m,

c) Materace ustawić w linii umocnień i zatapiać je przez obciążenie kamieniami, dziennie układać tyle materacy, aby zdążyć położyć na nie pierwszą warstwę gabionów.

d)  W razie potrzeby nadsypać na materacach kamień 10-30 cm, aby uzyskać projektowana rzędną korony umocnienia

e)  Przystąpić do układania dźwigiem pływającym lub z lądu, pierwszej warstwy gabionów na materacach faszynowych

f)  Po ułożeniu w/w elementów na długości 50 mb należy przystąpić do układania kolejnej warstwy gabionów, rozścielenia geowłókniny i wykonania zasypu wzdłuż umocnienia z wcześniej wyrefulawanego piasku.

g)  Wykonać zabudowę biologiczną skarpy od strony lądu po wykonaniu zasypu na długości 50 mb.

III Wał ETAP I. Rów opaskowy.

a).wykonanie wału według projektu Etap I na długości 180 mb, przy umocnieniu D i E.

b).Wykonanie rowu opaskowego na długości 100 mb w terenie podmokłym.

4. Pełen opis zakresu robót opisany jest w dokumentacji projektowej.

Roboty należy wykonać zgodnie z:

- projektem budowlano-wykonawczym „ Rozbudowy pola refulacyjnego „D” na mieliźnie Osieckiej w rejonie przylegającym do południowej części wyspy Uznam. dla którego uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę nr 143/2004 z 29.06.2005 r.,

- rysunkiem technicznym (dodatkowym) nr 5 F-137.

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej branży

5.Wymagania dotyczące wykonania zamówienia

  - wymagania ogólne

W związku z tym, że pole refulacyjne  D leży w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody , m. in. :

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220; wraz z późn. zmianami),

- Rozporządzenia nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego nr 108, poz. 1862).

Prace będą wykonywane w terenie oddalonym od siedzib ludzkich na terenie gdzie występuje niestabilne podłoże gruntowe.

Prace należy prowadzić stosując przepisy i zasady bhp szczególnie w zakresie wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych, melioracyjnych oraz leśnych. Ponadto wykonawca winien zapewnić odpowiednie środki zabezpieczenia i łączności bezprzewodowej.

Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, które zostały przeszkolone w zakresie bhp przy tego rodzaju pracach.

6. Inne czynności do wykonania przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zapewni uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz dokona stosownych nasadzeń wynikających z projektów.

- Materiały i rozwiązania użyte do wykonania remontu muszą posiadać parametry i wymogi jakościowe nie gorsze od przyjętych w załączonych projektach. Materiały i rozwiązania zostaną przedstawione Zamawiającemu przed wbudowaniem do akceptacji.

- Wykonawca ma obowiązek w ramach wynagrodzenia umownego wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (całego zakresu prac).

- Wykonawca ma obowiązek prowadzić na bieżąco dokumentację fotograficzną budowy, w szczególności robót ulegających zakryciu jak również zgłaszać do odbioru Zamawiającemu. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego prześle (na wskazane w umowie adresy poczty elektronicznej przedstawicieli Urzędu Morskiego w Szczecinie) zdjęcia z aktualnego stanu zaawansowania prac. Dokumentacja fotograficzna z okresu całej budowy zostanie przez Wykonawcę zapisana na płycie CD jako element dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zapewni koordynatora robót, wyznaczając do tych działań stosowną osobę, którą wyznaczy w umowie z Zamawiającym.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

7. Wizja lokalna:

Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej ww. obiektu o godz. 10.00 w dniu 9.06.2017 r. W związku z tym, informację taką należy zgłosić do 08.06.2017 r. (włącznie) telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przedstawicielowi Zamawiającego – Zbigniewowi Nowak tel. (091) 44-03-233, znowak@ums.gov.pl.

7.Klauzula społeczna

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie prac montażowych, rozbiórkowych i ogólnobudowlanych jak również operatorów sprzętu budowlanego.

Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia klauzule jeżeli: wykaże się co najmniej trzema osobami fizycznymi oraz co najmniej trzema osobami zatrudnionymi na stanowisku operatora sprzętu ciężkiego.