- Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV:

45200000

1. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia. Opis stanu istniejącego.

Przedmiotem zamówienia są roboty ziemne polegające na podniesieniu wałów okalających kwaterę północną i południową pola refulacyjnego Mańków do zakładanej rzędnej wysokościowej, profilowaniu korony i skarp oraz odmuleniu rowu opaskowego na długości przylegającej do modernizowanych wałów kwatery północnej i południowej.

2. Informacja o polu refulacyjnym Mańków

Powierzchnia całkowita pola wynosi: około 120 ha, pole podzielone jest groblami na trzy kwatery:

- południową o pow. 43 ha  (groble zewnętrzne 1653m , grobla osadnika 204 m),  rów opaskowy – odpływowy o dł. 900 m,

- środkową o pow. 32 ha (groble zewnetrzne:3381 m)

- północną o pow. 44,5 ha (groble zew. 3015m , osadnika 549m), rów opaskowy – odpływowy 1800 m.

Dojazd do obiektu:

- drogą wodną torem wodnym Świnoujście - Szczecin do miejsca cumowania przy stacji nautycznej,

- drogą leśną przez Rezerwat Przyrody „Olszanka” (ok. 7 km, po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie). Przejazd na swoją odpowiedzialność. W razie jakichkolwiek roszczeń ze strony Nadleśnictwa Goleniów całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca Robót.

Zamawiający nie zapewnia miejsca schronienia i postoju sprzętu i mienia Wykonawcy. Wykonawca sam we własnym zakresie dostarczy wszystkie potrzebne materiały oraz sprzęt i maszyny budowlane na teren budowy.

Zamawiający nie zapewnia dostępu do mediów, miejsca schronienia mienia Wykonawcy w czasie wykonywania zleconych prac.

3. Ogólny zakres prac przewidzianych do wykonania:

Roboty będą obejmować:

Roboty budowlane, które należy wykonać podczas modernizacji wałów okalających kwaterę północną i południową, polegać będą na wykonaniu robót ziemnych na istniejącym wale z wyprofilowaniem skarp i korony wałów. W pierwszej kolejności roboty można prowadzić na wałach, które nie graniczą z rezerwatem przyrody. Prace na wałach graniczących z rezerwatem należy rozpocząć nie wcześniej niż 1.08.2017 r. i zakończyć do dnia 31.08.2017 r.

Istniejący wał pola refulacyjnego Mańków ma szerokości korony około 1,5m – 2.5 m i wysokości od 3.5 m od 6,0 m. Nie ma możliwości minięcia się ciężkiego sprzętu budowlanego.

Roboty ziemne po wcześniejszym wytyczeniu geodezyjnym przez uprawnionego geodetę, należy prowadzić w sposób liniowy zaczynając od końca wału( wg etapów- uzupełnienie ziemią do zakładanej wysokości projektowej oraz profilowanie korony i skarpy wału), przesuwając się w kierunku początku zakresu zadania.

Załączony przedmiar robót oraz rysunki pokazujące między innymi długości wałów z rzędnymi, przekroje normalne wałów podlegających modernizacji oraz wielkość robót ziemnych w m3 do uzyskania zakładanej rzędnej wysokościowej oraz zakładanego nachylenia skarp walów kwatery północnej i południowej stanowi jedynie wartość pomocniczą do wyceny ryczałtowej wykonania zadania podniesienia rzędnej wysokościowej wałów(wg przekroju normalnego). Należy przede wszystkim opierać się na przekrojach poprzecznych. Każdy potencjalny wykonawca sam powinien przed przystąpieniem do przetargu zapoznać się z terenem jak też wykonać pomiar terenowy w celu dokładnego określenia zakresu rzeczowego wykonania prac do założonych przez Zamawiającego parametrów technicznych określonych na przekrojach normalnych wałów na kwaterze północnej pola refulacyjnego Mańków. Ziemię potrzebną do wykonania uniesienia wałów do zakładanej rzędnej wysokościowej należy w pierwszym rzędzie pobierać z rowu opaskowego, jednocześnie go odmulając i udrażniając. Jeśli w pobliżu remontowanego wału nie znajduje się rów opaskowy lub nie pobrano wystarczającej ilości materiału ziemnego, pobór materiału należy kontynuować bezpośrednio z refulatu zgromadzonego na polu refulacyjnym. Należy przewidzieć sprzęt koparkowy o odpowiednim wysięgu oraz ewentualnie przewidzieć sprzęt typu spycharka do przemieszczania urobku z pola refulacyjnego pod wał okalający kwaterę.

Po zakończeniu prac modernizacyjnych wałów należy sporządzić operat geodezyjny przez uprawnionego geodetę , pokazującego wysokość i szerokość korony wałów.

Zakres prac obejmuje również przekopanie 7 mnichów stalowych wraz z uzupełnieniem szandorek, we wskazane miejsce przez Zamawiającego.

Prace będą wykonywane na terenie o torfowym podłożu, oddalonym od siedzib ludzkich. Prace należy prowadzić stosując przepisy zasad bhp. Ponadto wykonawca winien zapewnić odpowiednie środki zabezpieczenia i łączności bezprzewodowej.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami technicznymi w postaci przekrojów normalnych projektowanych.

4.Wymagania dotyczące wykonania zamówiena

W związku z usytuowaniem pola refulacyjnego „Mańków” w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Olszanka, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, m. in. :

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.),

- rozporządzenia nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2006 r w sprawie rezerwatu przyrody Olszanka (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 109, poz.2083),

- zarządzenia nr 30/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu Olszanka (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 48, poz.1189),

- rozporządzenia nr 61/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2007 r w sprawie rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 108, poz.1862),

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót na polu refulacyjnym Mańków, uzyskać od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie lub Nadleśnictwa Goleniów zezwolenie na przejazd pracowników przez rezerwat „Olszanka”. Alternatywnym rozwiązaniem jest przewóz osób drogą wodną własnym środkiem transportu.

Prace będą wykonywane w terenie oddalonym od siedzib ludzkich na terenie gdzie występuje niestabilne podłoże gruntowe.

Prace należy prowadzić stosując przepisy i zasady bhp szczególnie w zakresie wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych, melioracyjnych oraz leśnych. Ponadto wykonawca winien zapewnić odpowiednie środki zabezpieczenia i łączności bezprzewodowej.

Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, które zostały przeszkolone w zakresie bhp przy tego rodzaju pracach.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy

Roboty należy organizować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo wykonującym pracownikom i innym osobom w rejonie robót. Robotami mogą kierować oraz wykonywać posiadające właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonujący prace winni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonania robót, w tym w zakresie wykonywania robót związanych z podwyższonym ryzykiem wypadkowości i stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Przewidzieć należy szkolenie na stanowisku pracy. Zagrożenie wypadkowe mogą nieść między innymi prace związane z wykonywaniem wykopów oraz nasypów przy użyciu koparek i spycharek. Praca w bezpośrednim sąsiedztwie rowu opaskowego o głębokości przekraczającej wzrost człowieka niesie ryzyko utonięcia. Roboty będą wykonywane na wysokim wale ziemnym mogą nieść za sobą ryzyko niekontrolowanego obsunięcia się ziemi i mogą spowodować upadek ciężkiego sprzętu budowlanego.

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przede wszystkim:

- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U.24 z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161, poz. 1141).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.26 poz.313 z późn. zm.).

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

  - Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie geodezyjne w terenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji przetargowej lub przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiającego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, a także w normach i wytycznych.

Polecenia przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

  - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do odbioru robót przez przedstawiciela Zamawiającego).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

### Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Rodzaj sprzętu będzie dostosowany do charakteru terenu oraz ograniczeń wynikających z nakazu organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

5. Inne czynności do wykonania przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zapewni uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

- Wykonawca ma obowiązek w ramach wynagrodzenia umownego wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (całego zakresu prac).

- Wykonawca ma obowiązek prowadzić na bieżąco dokumentację fotograficzną budowy, w szczególności robót ulegających zakryciu jak również zgłaszać do odbioru Zamawiającemu. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego prześle (na wskazane w umowie adresy poczty elektronicznej przedstawicieli Urzędu Morskiego w Szczecinie) zdjęcia z aktualnego stanu zaawansowania prac. Dokumentacja fotograficzna z okresu całej budowy zostanie przez Wykonawcę zapisana na płycie CD jako element dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zapewni koordynatora robót, wyznaczając do tych działań stosowną osobę, którą wyznaczy w umowie z Zamawiającym.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

6. Klauzula społeczna

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)  ogólnobudowlanych jak również operatorów sprzętu budowlanego.

Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia klauzule jeżeli: wykaże się co najmniej trzema osobami fizycznymi oraz co najmniej trzema osobami zatrudnionymi na stanowisku operatora sprzętu ciężkiego.