- Załącznik nr 1C do SIWZ

SPECYFIKACJA  REMONTOWA  MOTORÓWKI MAGDA

###### PRACE  ZWIĄZANE  Z  PRZYJĘCIEM  MOTORÓWKI  DO  REMONTU

| Lp. | Zakres prac | Cena robocizny (zł) | Cena materiałów (zł) | Razem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przyjęcie jednostki do remontu przy nabrzeżu. Podłączenie trapu. |  |  |  |
|  | Wydokowanie, wyslipowanie lub ustawienie na łożu za pomocą dźwigu – według planu dokowania. Ciężar jednostki około 24 t. Postój na doku/slipie/nabrzeżu. Po pracach remontowych, zwodowanie jednostki. Zamawiający posiada dedykowane dla tej jednostki łoże. Uszkodzenia wynikłe z dokowania/slipowania lub podnoszenia jednostki pływającej za pomocą dźwigu Wykonawca naprawi w ramach obowiązującej umowy. Wszystkie koszty zawiązane z wyciągnięciem jednostki pływającej za pomocą urządzenia dźwigowego pokrywa Wykonawca. UWAGA: Wykonawca na czas remontu zabezpieczy dok/slip/nabrzeże o parametrach technicznych zdolnych do dokowania/slipowania remontowanej jednostki. |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie energii elektrycznej, podłączenie i odłączenie po remoncie (przyjąć do 10 kWh na dobę). |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie jednostki pod względem bhp, ppoż. i ochrony środowiska |  |  |  |
|  | Mycie przy pomocy urządzenia wysokociśnieniowego: - kadłub (część podwodna i nadwodna), powierzchnia: 75 m2, - pokład główny: powierzchnia: 33 m2, - nadbudówka: powierzchnia: 40 m2. Razem - 148 m2. |  |  |  |

###### KADŁUB  JEDNOSTKI

|  | Wykonanie pomiarów grubości poszycia kadłuba -według zaleceń PRS. Wystawienie karty odbioru. Przedstawić do oględzin KT, PRS i Armatorowi. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zabezpieczenie 100% szyb jednostki, opisów nadbudówki na czas piaskowania i malowania, Zabezpieczenie podłóg jednostki na czas remontu |  |  |  |
|  | Przygotowanie powierzchni pod położenie powłoki malarskiej: piaskowanie – stopień SA 2,5. Piaskowanie części zewnętrznej kadłuba (75 m2) i pokładu (33 m2). Przedstawić do oględzin KT, PRS i Armatorowi. |  |  |  |
|  | Prostowanie lub wymiana poszycia burty, dwa miejscu uszkodzenia kadłuba, blacha stalowa Re=235 MPa, założyć demontaż i montaż szalunków oraz izolacji. |  |  |  |
|  | Malowanie 100% podwodnej powierzchni kadłuba 45 m2: - I warstwa – 150 μm Intershield 300 (aluminium), powierzchnia – 45 m2, - II warstwa – 150 μm Intershield 300, (brąz), powierzchnia – 45 m2, - III warstwa – 100 μm Intergrad 263 FAJ034 (szary jasny), powierzchnia – 45 m2, - IV warstwa – 125 μm Interspeed 340 BQA349 (czarna), powierzchnia – 45 m2. |  |  |  |
|  | Malowanie 100% części nadwodnej kadłuba 30 m2, - I warstwa – 150 μm Intershield 300 (aluminium), powierzchnia – 30 m2, - II warstwa – 150 μm Intershield 300, (brąz), powierzchnia – 30 m2, - III warstwa – 50 μm Interhane 990 RAL 5017 (niebieski), powierzchnia – 30 m2, |  |  |  |
|  | Malowanie 100% pokładu głównego 33 m2 - I warstwa – 150 μm Intershield 300 (aluminium), powierzchnia – 33 m2, - II warstwa – 150 μm Intershield 300, (brąz), powierzchnia – 33 m2, - III warstwa – 50 μm Interhane 990 RAL 7001 (srebrno-szary), powierzchnia – 33 m2 z systemem antypoślizgowym. |  |  |  |
|  | Malowanie nadbudówki – 40 m2 - I warstwa – 50 μm Interhane 990 RAL 9003 (biały), powierzchnia – 40 m2, - II warstwa – 50 μm Interhane 990 RAL 9003 (biały), powierzchnia – 40 m2, |  |  |  |
|  | Malowanie nazwy statku, portu, znaków zanurzenia i oznaczeń miejsc dokowania - 2 m2, Interhane 990 RAL 9003 (biała) Malowanie – wykonać w warunkach zgodnych z zaleceniem producenta farb |  |  |  |
|  | Cynki ochronne – wymiana na nowe po oględzinach kadłuba statku. Przyjąć do wymiany 6 szt. |  |  |  |
|  | Drabina rufowa (stal nierdzewna) – demontaż, prostowanie i naprawa, montaż. Przyjąć ewentualną wymianę elementów. |  |  |  |
|  | Fartuchy wydechowe silników głównych 2 szt. – demontaż i wymiana na nowe, średnica otworów wydechowych Ø 210 mm |  |  |  |

UKŁAD  STEROWY -  2  STERY PODWIESZANE

|  | Demontaż sterów podwieszanych (2 szt.) Wykonanie pomiarów osi i łożysk – według zaleceń PRS. Przyjąć ewentualną wymianę łożysk (dolne i górne - tuleja brązowa) Po wykonaniu, montaż, ustawienie. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Wystawić karty pomiarów. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ŚRUBA  NAPĘDOWA (2 szt.)  RH 28x29, LH 28x29 - 51410

|  | Demontaż śrub 2 szt.. Sprawdzenie na mikropęknięcia. Oczyszczenie. Prostowanie płata (1 szt.) śruby lewej burty, napawanie ubytków, szlifowanie, polerowanie i wyważenie statyczne śrub. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pasowanie śruby do stożków wałów. Montaż śrub napędowych na stożki wałów. (założyć wymianę jednego klina) Dokręcenie i zabezpieczenie nakrętek mocujących śruby. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Wystawić kartę odbioru. |  |  |  |

WAŁ  ŚRUBOWY 2 szt.  Ø = 51mm, L = 2995 mm

|  | Wał śrubowy: rozłączenie sprzęgła i demontaż dławicy – według zaleceń PRS. Założyć demontaż wałów i transport do warsztatu. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Czyszczenie wału, legalizacja i sprawdzenie wału na skrzywienie (założyć ewentualne prostowanie wałów), prześwietlenie wałów na mikropęknięcia. Wystawić karty pomiarów. |  |  |  |
| 24. | Sprawdzenie czopów i klinów (dziobowego i rufowego) wykonanie pomiarów (założyć wymianę klinów) Wystawić kartę pomiarów. |  |  |  |
| 25. | Sprawdzenie łożysk ślizgowych, wykonanie pomiarów (przyjąć ewentualne wykonanie obu łożysk) Wystawienie kart pomiarów. |  |  |  |
| 26. | Uszczelnienie dziobowe: sprawdzenie powierzchni wału w miejscu pracy uszczelnienia dziobowego. Wymiana sznura uszczelniającego. |  |  |  |
| 27. | Uszczelnienie rufowe wału śrubowego. - demontaż, pasowanie, montaż Wystawić kartę pomiarów. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. |  |  |  |
| 28. | Sprawdzenie systemu smarnego. Wypełnienie smarem i odpowietrzenie systemu smarowania wału. Odbiór: kierownik maszyn. |  |  |  |
| 29. | Linia wałów, wykonać wstępny pomiar linii wału, ustawić linię wału po pracach remontowych i wykonać pomiar końcowy. Odbiór: PRS, KT. Wystawić kartę pomiarów. |  |  |  |
| 30. | Wykonanie pomiaru opadu wału śrubowego – pomiar luzu łożyska rufowego. Odbiór: PRS, KT. Wystawić kartę pomiarów. |  |  |  |

###### INSTALACJA PALIWOWA – 2 szt.  ZBIORNIKI 1000 dm3

| 31. | Zbiorniki paliwa 2 szt. – wypompować paliwo, zabezpieczyć, wykonać czyszczenie i mycie zbiorników wewnątrz, zamontować zawory odwadniające po 1 szt. na każdy zbiornik, ponownie zatankować Sprawdzić zawory paliwowe (kulowe). Założyć ewentualną wymianę 2 szt. Odbiór: kierownik maszyn. Wystawić karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ – 1 szt. ZBIORNIK 250 dm3

| 32. | Zbiornik wody słodkiej - 1 szt., demontaż i montaż włazu na nowych uszczelkach, wykonać czyszczenie i mycie zbiornika wewnątrz, sprawdzić szczelność. Zalać zbiornik wodą słodką. Przeprowadzić chlorowanie wody. Odbiór: kierownik maszyn. Wystawić kartę odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### ZAWORY  WODY ZABURTOWEJ - 5 szt.

| 33. | Zawory wody zaburtowej - zdemontować, dokonać przeglądu, wykonać próby na ciśnienie 0,5 MPa, 5 szt.: kulowe 2” – 2 szt., zasuwy 2” - 2 szt., zasuwa 1” – 1 szt. Założyć ewentualną wymiana na nowe - po decyzji PRS. Zamontować Sprawdzić w działaniu pod nadzorem PRS. Wystawić karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### ZBIORNIK FEKALII - 1 szt. - ZBIORNIK 200 dm3

| 34. | Zbiornik fekalii - 1 szt., demontaż i montaż włazu na nowych uszczelkach, wykonać czyszczenie i mycie zbiornika wewnątrz, sprawdzić szczelność, wymienić pompę maceracyjną typu TMC 06205-12V/12A razem z rurociągami przyłączeniowymi, wymienić zestaw panel + sonda do wskazywania poziomu fekalii typu OSCULATI 50.204.61 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DZIAŁ  POKŁADOWY

| 35. | Wymiana fartucha dziobowego, wymiar 200x40 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | Demontaż aktualnie zamontowanej belki odbojowej na jednostce, belka typu rurowego PEHD Ø 160 mm z rurą elastyczną Ø 140 mm: - 34 mb -LB + PB, - 3 mb – dziób jednostki Utylizacja w/w materiałów z demontażu. |  |  |  |
| 37. | Demontaż i montaż wyposażenia pomieszczenia socjalnego jednostki – wg. potrzeb - rozdzielnia główna, - jednostka centralna klimatyzatora, - pomieszczenie WC, - inne wyposażenie - kuchenka mikrofalowa, lodówka itp. Do montażu nowej odbojnicy, założyć demontaż izolacji oraz szalunku na powierzchni 24 m2 (lewa i prawa burta) |  |  |  |
| 38. | Montaż nowej belki odbojowej – wg propozycji WYKONAWCY |  |  |  |
| 39. | Włazy pokładowe – 5 szt., świetliki – 2 szt., wykonać prostowanie, wymianę rygli i uszczelek, sprawdzić szczelność. Odbiór prac: PRS i Armator. |  |  |  |
| 40. | Włazy wejściowe – 1 szt., do pomieszczeń – 2 szt., wykonać prostowanie, wymianę rygli i uszczelek, sprawdzić szczelność. Odbiór prac: PRS i Armator. |  |  |  |

URZĄDZENIA  POKŁADOWE

| 41. | System klimatyzacji i system ogrzewania typu WEBASTO – przegląd urządzeń i sprawdzenie instalacji. Założyć ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | System GPS – wykonanie dodatkowego indywidualnego ( z zabezpieczeniem) obwodu zasilania systemu. |  |  |  |
| 43. | Tyfon – naprawa tyfonu 12V. Założyć ewentualną wymianę |  |  |  |
| 44. | Układ sterowy – przegląd, regulacja luzu kierownicy układu sterowania, zdanie w działaniu. Odbiór: PRS i Armator |  |  |  |

DZIAŁ POKŁADOWY

| 45. | Wymiana wykładziny dywanowej pomieszczeniach. Przyjąć ilości: - sterówka - 10 m2, - przedział socjalny – 10 m2, Wykładzina musi posiadać klasę trudnopalności B lub C. Kolor ciemny uzgodniony z Armatorem. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | Siedziska kanap szt. 6, zagłówki 6 szt., wykonać nowe pokrowce z tkaniny trudno zapalnej. Kolor ciemny uzgodniony z Armatorem. |  |  |  |
| 47. | Świetliki – szt. 2 – sterówka i pomieszczenie załogowe, wykonać izolację świetlików (materiał izolacyjny) |  |  |  |

DZIAŁ  ELEKTRYCZNY

| 48. | Światło ŻURA – przegląd instalacji, usunięcie niesprawności, konserwacja. Odbiór: załoga |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. | Oświetlenie zewnętrzne – wymiana 6 szt. lamp oświetlenia pokładu. Preferowane oświetlenie typu LED koloru niebieskiego. Odbiór: załoga |  |  |  |
| 50. | Oświetlenie wewnętrzne – wymiana opraw hermetycznych 230V 4 szt. (2 x 18W), siłownia – 2 szt., pomieszczenie zbiorników 1 szt., skrajnik rufowy 1 szt. Odbiór: załoga |  |  |  |
| 51. | Szperacz – przegląd instalacji, usunięcie niesprawności, konserwacja. Odbiór: załoga |  |  |  |
| 52. | Akumulatory 2 szt. – przenieść z pomieszczenia załogi do siłowni we wskazane przez załogę miejsce, wykonać nową instalację elektryczną i odpowietrzającą. |  |  |  |
| 53. | Wykonać megaatest instalacji elektrycznej i sprawdzenie akumulatorów. Wystawić karty odbioru. Odbiór: PRS i Armator |  |  |  |

DZIAŁ  MASZYNOWY

| 54. | System osuszania pomieszczeń – przegląd instalacji i urządzeń - pompy elektryczne 4 szt. pompy ręczne 2 szt., wymiana nieszczelnych przewodów, usunięcie niesprawności. Odbiór: załoga |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PRÓBY  MORSKIE

| 55. | Próby w ruchu w ilości 2 godziny. Próby przeprowadzić z uwzględnieniem wykonanych prac remontowych pod nadzorem PRS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM: |  |  |  |  |