Projektowanie i Kosztorysowanie w Budownictwie Jacek Rychlicki

71-372 Szczecin ul. Kąpieliskowa 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robót wykonania budowlanych i sanitarnych w budynku

Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu ul. Fińska 4

Zleceniodawca: Urząd Morski w Szczecinie

70-207 Szczecin Plac Batorego 4

Opracował : techn. Jacek Rychlicki

Szczecin  czerwiec 2018r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp

1.1.  Nazwa i adres zamówienia

1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją

1.4.  Określenia podstawowe

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót

2. Warunki ogólne stosowania materiałów

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót rozbiórkowych

5.1. Wykonanie robót

5.2. Wywóz gruzu

5.3. Kontrola jakości

5.4. Odbiór robót

6. Wykonanie robót ziemnych

6.1. Wykonanie robót

6.2. Kontrola jakości

6.3. Odbiór robót.

7. Instalacje wody zimnej, ciepłej

7.1. Materiały

7.2. Wykonane robót

7.3. Kontrola jakości

7.4. Odbiory robót

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej

8.1. Materiały

8.2. Wykonanie robót

8.3.  Kontrola jakości

8.4. Odbiory robót

9. Instalacja wentylacji

9.1. Materiały

9.2. Wykonanie robót

9.3. Kontrola jakości

9.4.Odbiór robót

10. Wykonanie robót tynkarskich

10.1. Materiały

10.2. Wykonanie robót

10.3. Kontrola jakości

10.4. Odbiór robót

11. Wykonanie robót wykładzinowych i okładzinowych

11.1. Materiały

11.2. Podłoża pod wykładziny

11.3. Wykonywanie wykładziny z płytek ceramicznych

11.4. Podłoże pod okładziny

11.5. Wykonywanie okładziny

11.6. Kontrola jakości robót

11.7. Odbiór robót

12. Wykonanie  okładziny z płyt g-k

12.1. Materiały

12.2. Wykonanie robót

12.3. Kontrola jakości robót

12.4.Odbiór robót

13.  Wykonanie robót malarskich

13.1. Materiały

13.2. Wykonanie robót

13.3. Kontrola jakości

13.4. Odbiór robót

14. Wykonanie robót stolarskich

14.1. Materiały

14.2. Wykonanie robót

14.3. Kontrola jakości robót

14.4. Odbiór robót

15. Wykonanie obróbek blacharskich i urządzeń odprowadzające wodę

15.1. Materiały

15.2. Wykonanie robót

15.3. Kontrola jakości robót

15.4. Odbiór robót

16. Wykonanie remontu elewacji budynku

16.1. Materiały

16.2. Roboty przygotowawcze

16.3. Wykonanie warstwy zbrojeniowej

16.4. Wykonanie podkładu tynkarskiego

16.5. Nakładanie tynków szlachetnych

16.6. Kontrola jakości robót

16.7. Odbiór robót

17. Wykonanie rusztowań

17.1. Materiały

17.2.Wykonanie robót

17.3.Kontrola jakości

17.4.Odbiory robót

18. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

19. Ochrona środowiska

20. Warunki bezpieczeństwa pracy

21. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

22. Nazwy i kody

23. Określenia podstawowe, definicje pojęć dotyczące dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

24. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych

25. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem robót budowlanych

26. Wymagania dotyczące odbioru robót

27. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych

- Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm do zastosowania

1. Wstęp

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych i sanitarnych w budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu przy ul. Fińskiej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mając na celu wykonanie robót budowlano-montażowych

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora.

2. Warunki ogólne stosowania materiałów

2.1.Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, z późniejszymi zmianami należy stosować wyroby budowlane, które zostały

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

są właściwie oznaczone:

 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych-w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji

 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych-w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia ,

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

- 3. Sprzęt

- Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.

Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

4. Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba i rodzaj środków transportu powinna być określona w projekcie organizacji robót.

5. Wykonanie robót rozbiórkowych

5.1. Wykonanie robót

Wymagania ogólne

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać na podstawie uzgodnień z Inspektorem Nadzoru.

Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe należy ogrodzić (roboty na zewnątrz

budynku) i oznakować  tablicami ostrzegawczymi. W czacie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem zmechanizowanym wszystkie osoby posyronne powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.

Roboty rozbiórkowe

Rozbiórki i remontaz obejmują:

a) na elewacji południowej i zachodniej

-usunięcie drobnych elementów z elewacji mających wpływ na prawidłowe wykonanie remontu elewacji południowej i zachodniej budynku (klamry, kamery monitoringu, itp.), elementy usunąć w sposób umożliwiający ich ponowne zamontowanie,

- rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku (materiał przeznaczony do transportu do skupu złomu),

-rozebranie rynien nie nadających się do użytku (materiał przeznaczony do transportu do skupu złomu),

-rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (materiał przeznaczony transportu do skupu złomu),

-wykucie z muru ościeżnicy i drzwi stalowych (materiał przeznaczony transportu do skupu złomu),

-usunięcie wyprawy  cienkowarstwowej dokładny zakres uzgodnić z Inspektorem Nadzoru

Uwaga:

Elemanty usunięte z elewacji składować w miejscu uzdodnionym z przedstawicielem inwestora

b) w pomieszczeniu umywalni

-rozebranie okładziny ściennej z płytek szkliwionych spospbem ręcznym lub przy użyciu ręcznych narzędzi elektrycznych,

-rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (jedna ze ścianek z umywalkami uzgodniona z przedstawicielem inwestora),

-odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zerwanych płytkach ściennych,

-rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju,

-zerwanie podkładu cementowego na gr 2cm (po rozebranych płytkach),

-ręczna rozbiórka podopsadzkowych warstw betonowych w celu wymiany podposadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej,

-demontaż istniejących rur stalowych ocynkiwanych o średnicy 15-40mm,

-demontaż zaworu  o śr. 25-32 mm,

-demontaż baterii umywalkowej i natryskowej

-demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego - w wykopie (pod posadzką),

-demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego - na ścianach budynku,

-demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm,

-demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm,

-demontaż czyszczaków żwliwnych  o śr.do 110 mm,

-demontaż zaworu napowietrzającego o śr. 50 mm,

-demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych – umywalki, ustęp z miską porcelanową,

-demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm,

-demontaż kratek ze stali profilowanej z żaluzjami  nastawczym - odkręcenie kratki o obwodzie do 1000 mm,

5.2. Wywóz gruzu i złomu

Załadować gruz z rozebranych elementów budowli do kontenera.

Wywieść kontenery przez firmę wykonującą tego typu usługi

Załadować złom do kontenera.. Kontener wywieść przez firmę wykonującą tego typu usługi.

5.3. Kontrola jakości robót

Kontroli jakość robót podlegają:

-sprawdzenie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie oględzin i wpisów w dzienniku budowy,

-uporządkowanie terenu

5.4. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie xx niniejszej specyfikacji technicznej

- Wykonanie robót ziemnych

6.1. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru, wymaganiami SST, .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w przekazanymi  przez inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy do odpowiedzialności za ich dokładność.

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury wykopów ulegających późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do robót ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością +/- 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamań.

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekraczać

+1 i -3cm.

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10cm,

a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Odwodnienia robót ziemnych

Wykonawca powinien o ile wymagają tego warunki terenowe wykonać urządzenia, które

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.

6.2. Kontrola jakości

Badania i pomiary w czacie wykonywania robót ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji

określonymi w punkcie 6.1.

Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i

wysięków wodnych.

Sprawdzenie szerokości wykopu

Sprawdzenie rzędnych wykopu .

Sprawdzenie równości dna wykopu.

6.3. Odbiór robót

Odbiór  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7. Instalacje wody zimnej, ciepłej

# 7.1.Materiały

  Wewnętrzne instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zgodnie z przedmiarem robót

wykonać z rur stalowych ocynkowanych i łączników ocynkowanych z żeliwa ciągliwego,

ora zrur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych lub za pomocą kształtek z mosiądzu

  Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które stykają się bezpośrednio

z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość

wody i posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Państwowy

Zakład Higieny.

7.2. Wkyonanie robót

# Montaż przewodów wodociągowych

  Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego

wydanego w drodze Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270) , zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane , z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od  tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

  Do rozpoczęcia montażu instalacji wodnej można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych,

  Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach

załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość

odpowietrzania przez punkty czerpalne,

  Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych,

trasami uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru,

  Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż

podano w tabeli w zależności od materiału z którego są wykonane,

  Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane

przy punktach poboru wody,

  Na przewodach wodociągowych prowadzonych w obudowach węzłów sanitarnych, szachtach itp. należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia,

  Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych układać zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej,

  Wszystkie przewody wody zimnej, ciepłej  w bruzdach prowadzić w otulinie – izolacji cieplnej z pianki polietylenowej o grubości zgodnej z obowiązującymi mormami. Zakrycie

bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej,

  Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone po wierzchu ścian

i pod stropami izolować niepalną otuliną izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej lub

polietylenowej o grubości zgodnej z obowiązującymi mormami,

  Powierzchnia na której jest wykonana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha,

  Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający

nierozprzestrzenianie się ognia,

  Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu

wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości

wykonania powyższych robót protokółem odbioru,

  Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej,

  Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji

cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:

- dla przewodów średnicy do 25 mm		- 3 cm,

- dla przewodów średnicy 3250 mm	- 5 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu

nie przekraczało 1 cm na kondygnację.

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów

instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.

Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych

powinna wynosić 10 cm,

  Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów

lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy

i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki

elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych

powinna zapewnić swobodne przesuwanie się rur.

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych i tworzyw sztucznych

|  | Przewód | montowany |
| --- | --- | --- |
| Średnica nominalna | Pionowo* | inaczej |
|  | [m] | [m] |
| DN 10 i DN 20 | 2,0 | 1,5 |
| DN 25 | 2,9 | 2,2 |
| DN 32 | 3,4 | 2,6 |
| DN 40 | 3,9 | 3,0 |

* lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację

  Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego

przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust z tulei

ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie.

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy

zewnętrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm

z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wynosić około 2 cm powyżej

posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie.

Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem

trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, nie palnym o odpowiedniej

odporności ogniowej, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie.

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

  Oznaczenia:

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi

zasadami oznaczania i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej.

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych

na ścianach w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych w budynku oraz w piwnicy

Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń,

związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji.

# Montaż armatury

  Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji

w której jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne

zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być

instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

  Jako armaturę odcinającą instalować zawory kulowe.

Należy zainstalować armaturę odcinającą na każdym odgałęzieniu instalacji wody zimnej,

ciepłej przed pionami oraz na odgałęzieniach  do poszczególnych pomieszczeń.

Ponadto armaturę odcinającą zamontować na przewodach doprowadzających wodę do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary itp.

  Armaturę na przewodach należy instalować, tak żeby kierunek przepływu wody

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. W najniższych punktach instalacji montować armaturę spustową.

Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych  i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody podłączyć z lewej strony.

  Wysokość ustawienia armatury czerpalnej na ścianie (baterii natryskowej ściennej)

powinna wynosić 1,001,50 m nad posadzką brodzika natrysku.

Pozostała armatura czerpalna: umywalkowa i zlewozmywakowa jako stojąca na przyborach.

# 7.3. Kontrola  jakości

## Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej

  Warunki wykonania badania szczelności

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zamontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrytej jej części, w ramach odbiorów częściowych.

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych

instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badanie szczelności

sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego

podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.

  Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca

badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy

dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty.

Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego.

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.

  Przebieg badania szczelności wodą zimną (tzw. badanie na zimno)

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna

być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy

min. 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej

0,1 bar przy zakresie 10 bar.

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody i roszenia. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać  3 K).

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości 1,5-krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 bar, a samo badanie (już pod ciśnieniem próbnym), podczas którego należy obserwować instalację musi trwać od 0,5 do 0,75 godziny.

Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeśli na badanej instalacji brak jest przecieków i roszenia szczególnie na połączeniach i dławicach, a manometr nie wykazał spadku ciśnienia przy połączeniach lutowanych, lub ciśnienie na manometrze nie spadało więcej niż 2 % dla połączeń przewodów gwintowanych.

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający czas trwania badania i ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.

W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta

badaniem szczelności.

  Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej i cyrkulacji - wodą ciepłą

Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60 oC. Należy obserwować instalację, czy podczas pracy „na gorąco” nie rozszczelniła się szczególnie na połączeniach z armaturą

  Badanie efektów działania instalacji wody ciepłej

Badania odbiorcze (tzw. „próba na gorąco”) działania instalacji ciepłej wody polegają na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego, po czasie ok. 1 min, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55 oC do 60 oC.

Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań, czas trwania badania i ciśnienie, po którym było wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.

# 7.4.Odbiory robót

  Odbiorowi międzyoperacyjnemu robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej podlegają:

- sposób prowadzenia przewodów

- wykonanie bruzd w ścianach

- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

  Odbiór techniczny – częściowy instalacji wodociągowej powinien być przeprowadzony

dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu. robót.. Dotyczy to wykonania instalacji ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych w bruzdach, zakrywanych płytami ścianek działowych itp.

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

  Odbiór techniczny – końcowy instalacji wodociągowej

  Sprawdzenie przygotowania do badań odbiorczych instalacji wodociągowej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji.

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalację wypłukano i napełniono wodą,

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym

  Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

- dziennik budowy,

- obmiary powykonawcze,

- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

- protokóły odbiorów technicznych – częściowych,

- protokóły wykonanych badań odbiorczych,

  W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych – częściowych,

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

  Odbiór techniczny – końcowy  kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.

# 8. Instalacja kanalizacji sanitarne

# 8.1. Materiały

  Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek

z polichlorku winylu (PVC) – zgodnie z przedmiarem robót i wytycznymi Inspektora Nadzoru

Odcinki pod posadzką i w gruncie z rur klasy S (sztywność obwodowa 8kN)

8.2. Wykonanie robót

# Wymagania ogólne

  Do rozpoczęcia montażu instalacji kanalizacyjnej można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że;

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych,

-elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na  montaż urządzeń instalacji kanalizacyjnych odpowiadają zasadom sztuki budowlanej.

  Przewody kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach wewnętrznych i pod posadzką.

  Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzką, powinny być ułożone na piasku grubości minimum 10 cm. Dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym, lub powinno być wysłane warstwą materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu powinna wynosić co najmniej 30 cm.

  Przy przejściu rurociągów przez przegrody budowlane należy zastosować tuleje ochronne. Tuleją ochronną może być rura o średnicy większej, co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu, przestrzeń pomiędzy rurami powinna być wypełniona materiałem plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. Tuleje ochronne umożliwiają swobodne liniowe przemieszczanie przewodu oraz chronią przed obciążeniami zewnętrznymi. W tulejach nie może być połączeń rurociągów.

  Przewody kanalizacyjne wykonane z PVC należy prowadzić w odległości min. 10 cm od rurociągów ciepłowniczych.

  Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych.

  Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników

Montaż przewodów kanalizacyjnych

 Przed przystąpieniem do montażu przewodów z PCV należ  zdemontować istniejące z żeliwa i PCV.

  Połączenia kielichowe rur PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dopasowanej do zewnętrznej średnicy przewodu kanalizacyjnego.

Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 1520 o, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielich wynosiła min. 1 cm,

  Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić:

- 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki lub wanny,

- 100 mm do pojedynczej miski ustępowej.

  Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych wynoszą:

- dla średnicy do 100 mm 	- 2,0 %

- dla średnicy do 150 mm 	- 1,5 %

  Maksymalne rozstawy uchwytów rur dla przewodów poziomych wynoszą:

- dla średnicy od 50 do 100 mm 	- 1,0 m

- dla średnicy powyżej 100 mm 	- 1,25 m

  Przewody spustowe kanalizacyjne powinny być zakończone u góry rurą wentylacyjną w postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach budynku, lub zakończone zaworem powietrznym znajdującym się w budynku.

  Zabrania się wyprowadzania rur wentylacyjnych pionów spustowych do przewodów

wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów

dymowych i spalinowych.

  Każdy przewód spustowy powinien posiadać rewizję w najniższej swej części.

  Nie powinno się prowadzić przewodów spustowych (pionów) kanalizacyjnych po wierzchu, gdyż odpływ ścieków bytowych, przy dość cienkich ścianach przewodów jest głośny. W tym celu należy wykonać obudowy osłaniające poziome przewody kanalizacyjne z płyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 1,5 cm na stelażu stalowym systemowym. Pionowe przewody obudować analogicznie.

# Montaż przyborów i urządzeń

  Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne zamknięcie wodne (syfon),

  Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75o,80 m od posadzki

  Zastosować brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z syfonem nadstropowym.

  Zastosować miskę ustępową typu „kompakt”

8.3. Kontrola jakości

  Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje:

-podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

-kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem,

-wynik badania uznaje się za pozytywny, jeśli na badanej instalacji brak jest  przecieków i roszenia szczególnie na połączeniach kielichowych.

Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół badania oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

8.4. Odbiory robót

  Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w

wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

  Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelność połączeń kanalizacyjnych

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych

- lokalizacja przyborów sanitarnych

  Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności.

9. Instalacja wentylacji

# 9.1. Materiały

Przewody wentylacyjne w pomieszczeniach palarni wykonać jako kanały „Spiro” .

Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.

Wymiary przewodów wentylacyjnych zastosować jak w projekcie z uwzględnieniem norm

PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno spełniać wymagania normy PN-B-03434.

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy

PN-B-76002.

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.

# 9.2. Wykonanie robót

# Montaż przewodów wentylacyjnych

  Do rozpoczęcia montażu urządzeń i instalacji wentylacyjnych można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych,

-elementy budowlano-konstrukcyjne, na które ma wpływ montaż urządzeń i instalacji wentylacyjnych odpowiadają założeniom projektowym.

  Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.

W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić min. 100 mm.

Przewody z blachy nie powinny wykazywać ugięć przekraczających 1/250 odległości między

podporami lub 20 mm, dopuszczając niższą z tych wartości oraz nie wykazywać odkształceń

płaszcza wywołujących efekty akustyczne.

  Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody wentylacyjne na całej grubości przegrody należy obłożyć wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych  właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia tzw. stref przeciw-pożarowych powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.

  Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

Izolacje cieplne przewodów należy wykonać z materiałów niepalnych.

  Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne  i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów przewodów, materiału izolacyjnego elementów składowych podpór lub podwieszeń itp.

  Kratki nawiewne i wywiewne

Elementy ruchome kratek powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymane w sposób trwały.

Kratki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.

Przewód łączący sieć przewodów z kratką należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.

Długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do kratki powinna wynosić: L3D.

Przesunięcie (s) osi kratki w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do kratki powinno wynosić: sL/8.

Sposób zamocowania kratek powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów  przegrody.

Kratki powinny być zabezpieczone folią podczas prac „brudnych”.

Kratki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.

9.3.Kontrola jakości

W szczególności należy wykonać następujące badania:

  Badania ogólne

-Dostępności dla obsługi

-Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów,

-Kompletności znakowania,

  Badanie kratek

-Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym dokumentacji projektowej

W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty

podane poniżej

-Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane,

-Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji,

-Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych elementów

9.4. Odbiór robót

  Sprawdzenie kompletności wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich  wykonania z dokumentacją projektową oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorczych, należy przeprowadzić następujące działania:

-Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych,

-Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi.

-Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację,

-Sprawdzenie czystości instalacji,

-Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

- Wykonanie robót tynkarskich

10.1. Materiały

Stosowane materiały

-cement portlandzki spełniający wymagania  obowiązujących norm

-wapno spełniające wymagania obowiązujących norm

-piasek spełniający wymagania  obowiązujących norm

10.2. Wykonanie robót

Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.

Przygotowanie podłoża

Podłoża pod tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych powinny spełniać następujące warunki

-Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z  substancji tłustych można usunąć 10% roztworem mydła szarego lub wypalić lampą benzynową.

-Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Wykonywanie tynków zwykłych

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie

PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100

Tynki kategorii II  należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standartowy.

Tynk dwuwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu .

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo- wapienne: tynków nie narażonych na zawilgocenie-w proporcji 1:1:4, narażonych  na zawilgocenie- w proporcji 1:1:2.

10.3.Kontrola jakości robót

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien wykonać badani cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie niezbędne właściwości cementu, wapna i kruszyw

Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”

Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru robót

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie

PN-70/B-10100p. 4.3. i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

-zgodność z specyfikacją techniczna,

-jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,

-prawidłowość przygotowania podłoży,

-przyczepność tynków do podłoża,

-grubość tynku,

-wygląd powierzchni tynku

-prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

10.4.Odbiór robót

Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badani według pkt. 11.4. ST dały wyniki pozytywne.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących  rozwiązań:

-tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,

-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.

Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii

prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:

pionowego- nie mogą być większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w

pomieszczeniu

poziomego- nie mogą być większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej

powierzchni między przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne są następujące wady

-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków

przenikających z podłoża,

-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać

-ocenę wyników badań,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

11. Wykonanie robót wykładzinowych(posadzki) i okładzinowych

11.1. Materiały

Płytki

Płytki gładkie z gresu lub terakoty o wymiarach 30*30cm o III- VI klasie ścieralności do stosowania na posadzkach .

Płytki szkliwione o wymiarach 20*20cm do stosowania na ścianach

Kleje do płytek

Zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem i który nie powinien

oddziaływać szkodliwie na podkład. Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania obowiązujących norm.

Wylewka samopoziomująca

Właściwości

- anhydrytowo-gipsowy

- bez dylatacji do 50 m2

- umożliwia regulowanie konsystencji

Główne parametry

- zużycie: 20 kg/1 m2/1 cm

- grubośćwarstwy: 25 – 60 mm

- wytrzmałość na ściskanie: min 16 N/mm2

Beton

Beton powinien spełniać następujące wymagania:

-przygotowany na placy budowy

-wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003

11.2.Podłoża pod wykładziny

Podłoże pod wykładziny stanowi beton i zaprawa samopoziomująca

Podkład betonowy powinien być wykonany z betonu co najmniej B-15.

Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50mm

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na gładko, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są  zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu nie może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.

W podkładzie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną spadki i szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe. Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5*6m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach styku z innymi rodzajami wykładzin

Wylewanie ręczne

- materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w

Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła.

Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 45 minut. Właściwą konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm.

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokoś ciowych. Wylewanie ręczne

Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw.

Bezpośrednio po wylaniu każdego pola materiał należy odpowietrzyć, stosując np. wałek

odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem

wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnoś ciach materiał poziomuje się samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać

i odpowietrzyć w czasie ok. 45 minut.

11.3. Wykonanie wykładziny z płytek ceramicznych

Płytki ceramiczne przed przyklejaniem należy posegregować według wymiarów, gatunków  i odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki.

Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzać ją po podłożu packą ząbkowaną . Kompozycja powinna być nałożona  równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut.

Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu(ok. 1-2cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej grubości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami.

Zaleca się aby szerokość spoin wynosiła przy płytkach o długości boku:

-do 100mm około 2mm,

-od 100m do 200mm około 3mm,

-od 200mm do 600mm około 4mm,

Po związaniu kompozycji klejącej należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą  do fugowania na menisk wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

11.4. Podłoże pod okładziny

Podłożem pod okładziny ceramiczne  mocowane na kompozycjach klejowych mogą być                                    ściany betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo kartonowe. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należ sprawdzić przygotowanie podłoża  Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antykohezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych  tynk powinien być dwuwarstwowy

zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej marki M4-M7.

W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów  drobnowymiarowych może mieć

tynk gipsowy zatarty na ostro  marki M4-M7. W czasie wykonywania krawędzi i  powierzchni

powinien on spełniać następujące wymagania:

-powierzchnia czysta niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2m nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek niw większej niż 3 na długości łaty,

-odchylenie powierzchni tynku do kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości kondygnacji,

-odchylenie powierzchni do kierunku poziomego  nie może być większe niż 2mm niż 1m,

Ewentualne ubytki nierówności należy naprawić zaprawą cementową lup specjalnymi masami naprawczymi. Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych na kompozycjach klejących, na podłożach:

-pokrytych starymi powłokami malarskimi,

-z zaprawy cementowej, i cementowo-wapiennej marki niższej niż M4,

-z  zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.

11.5.Wykonanie okładzin

Płytki ceramiczne przed przyklejaniem należy posegregować według wymiarów, gatunków  i odcieni oraz wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta.   Kompozycję  klejącą  trzeba rozprowadzić packą ząbkowaną. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożona  warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15minut.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii . Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie(1-2cm) ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kompozycji klejącej pod płytką miała grubość 4-6mm. Przesunięcie nie może powodować zagarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej grubości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoi między płytkami. Po związaniu zaprawy należ usuną wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawa do fugowania.

11.6. Kontrola jakości robót

Kontrola wykonanej okładziny i wykładziny powinna obejmować:

-zgodność wykonania z dokumentacją projektową lub umową(poprzez oględziny i pomiar),

-stan podłoży na podstawie protokołów badań między operacyjnych,

-jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów  zgodności

przedłożonych przez dostawców, prawidłowość wykonania okładzin i wykładzin przez sprawdzenie:

a) przyczepności okładzin i wykładzin

b) odchylenia krawędzi do kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o dł. 2m

c) odchylenia powierzchni do płaszczyzny mierzonego, przy użyciu łaty o dł. 2M

d) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością

do 1mm, grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką , która nie powinna przekraczać

wartości określonej przez producenta w instrukcji zużycia kompozycji klejącej.

W czacie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robot zgodnie z projektem i przepisami BIOZ.

11.7. Odbiór okładzin i wykładzin

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 33 niniejszej specyfikacji technicznej

Odbiór częściowy przeprowadza się po zakończeniu następujących etapów:

-przygotowaniu podłoża

-zamocowaniu okładzin i wykładzin

Odbiór końcowy

Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robot wykładzinowych i okładzinowych na podstawie:

-protokołów z odbiorów częściowych

-oceny aktualnego stanu robót

Z odbioru końcowego należ sporządzić protokół w którym powinna być zawarta ocena

ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego

powinien być wpisany do Dziennika Budowy

12. Wykonanie  okładziny z płyt g-k

12.1. Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm.

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych

Powierzchnia: równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników, krawędzi.

Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego:  karton przy odrywaniu rwie się nie powodując odklejania od rdzenia.

Wymiary i tolerancje w mm:grubość 6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5, szerokości: 1200 (+0,0; -5,0), długość 2000-3000 (+0,0; -6,0), kształt: prostokątny, różnica długości przekątnych ≤5,0.

Masa 1 m 2w kg płyty o grubości  o grubości 12,5mm ≤12,5.

Wilgotność w % ≤10,0.

Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN data prod.

Profile stalowe zimnogięte

Do wykonania rusztów powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką

cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :

- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie

masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:

- Kształtowniki profilowane U 50

- Kształtowniki profilowane C 50

Akcesoria stalowe

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:

- łączniki wzdłużne,

- uchwyty bezpośrednie długie,

- uchwyty bezpośrednie krótkie,

- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kołki szybkiego montażu,

- kołki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla

kształtowników stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:

- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych

i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin waŜności i

warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych producentów.

Wkręty

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:

wkręty stalowe i blachowkręty samogwintujące:

Wkręty powinny odpowiadać normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,

odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i

obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje

Producentów dla poszczególnych wyrobów.

Materiały do izolacji

Płyty z wełny mineralnej o gr 20cm do izolacji stropów podwieszanych.

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,3 mm

12.2.Wykonanie robót

Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na sufitach na ruszcie.

Zasady doboru konstrukcji rusztu.

Ruszt stanowiący podłoże pod płyty gipsowo-kartonowe powinien składać się z dwóch warstw, dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże pod płyty gipsowo-kartonowe w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej-dalej zwaną „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej.

Materiałem konstrukcyjnym do wykonania rusztów są kształtowniki stalowe.

Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu należy brać pod uwagę następujące czynniki:

a) kształt pomieszczenia

-jeżeli rzut poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

-w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie ruszt jednowarstwowy,

-sposób zamocowanie rusztu do przegrody,

-jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązanie dwuwarstwowe,

-rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również do kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do elementów,

b) grubość zastosowanych płyt:

-rozmieszczenie płyt

-rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,

c) funkcji jaką ma spełniać sufit

-jeżeli sufit stanowi barierą ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej.

Tyczenie rozmieszczenia płyt.

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów , należy przy ich wykonywaniu pamiętać o następujących zasadach:

-styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem  (równolegle do kierunku naświetlenia pomieszczenia)

-przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

-przy wyborze poprzecznego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

-ponieważ rzadko się  zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić , aby po obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty,

-styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.

Wszelkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 i 12mm.  Jeśli wymagają tego warunki ogniowy, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr 12,5 i 15mm. W pomieszczeniach o zwiększonej  wilgotności na okładzinę stosuje się płyty wodoodporne o gr 9 i 12,5mm

Płyty gipsowo-kartonowy  mocuje się do profili stalowych blachowkętami.

Kierunek mocowania płyt g-k  na sufitach

| Grubość płyty [mm] | Kierunek mocowania | Dopuszczalna rozpiętość między elem. nośnymi[mm] |
| --- | --- | --- |
| 9,5 | poprzeczny | 420 |
|  | podłużny | 320 |
| 12,5 | poprzeczny | 500 |
|  | podłużny | 420 |

Szpachlowanie spoin

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w

trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu

pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne

wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową.

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą

struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoin.

Izolacja stropu.

Sufity podwieszone z płyt GKB mają być ocieplone matami lub miękkimi płytami izolacyjnymi . Maty wełny mineralnej (o gęstości od 20 do 35 kg / m3 ) układa się na konstrukcji systemowej sufitu, w jednej warstwie o grubości 20cm. Pod konstrukcją systemową mocować folię

paroszczelną sklejoną na zakładach.

12.3. Kontrola jakości robót

Zasady ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów

Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić. Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

- wymiary (zgodnie z tolerancją),

- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny

być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

12.4.Odbiór robót

Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.

Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.

Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z  ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 12.4. ST dały pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

- rodzaj zastosowanych materiałów,

- przygotowanie podłoża,

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne

utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z

dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą

oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o

długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a

powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne

odchyłki są następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:

-powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m,

-powierzchni i krawędzi powierzchni od od kierunku pionowego :nie większe niż 1,5 mm i ogółem nie więcej niż3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach

powyżej 3,5 m wysokości

-powierzchni i krawędzi powierzchni od od kierunku poziomego: nie większe niż 2 mm i ogółem nie większej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.

13.  Wykonanie robót malarskich

13.1. Materiały

Farby

-farby ftalowe

-farby na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą wodorazcieńczalne, akrylowe  o odporności na szorowanie klasy 1 według PN-EN 13300:2002 wodorazcieńczalne,

Materiały pomocnicze

-rozcieńczalniki

-woda

-środki do gruntowania ścian i sufitów

13.2. Wykonanie robót

Zasady ogólne wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Przygotowanie podłoża

Wymagania ogólne

Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich wilgotność nie powinna  przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. Podłoża uprzednio malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiałem.

Właściwości podłoży

Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria:

-Podłoża metalowe

wolne od korozji

wolne od nalotów

-Podłoża tynkowane

brak ubytków w tynkach

oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń

wolne od kurzu

suche (maksymalna wilgotność od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych)

-Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych

Mieć zaszpachlowane widoczne łączenia płyt oraz wkręty mocujące

większe uszkodzenia naprawione kawałkami płyty gipsowo kartonowej, mniejsze zaszpachlowane odpowiednią szpachlówką oraz wygładzone.

Wymagania stawiane robotom malarskim

Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C. Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbą.

Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia.

Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży.

Wymagania stawiane powłokom malarskim

Wymagania ogólne

Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć jednakową barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża.

Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby

Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być:

-Farby ftalowe

odporne na zmywanie środkami myjącymi

odporne na ścieranie i zarysowania

-Farby na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą

odporne na tarcie na sucho

odporne na zmywanie środkami myjącymi

Wykonanie robót malarskich

Malowanie poszczególnych  pomieszczeń należy wykonywać kolejno.

Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy odpowiednio przygotować

powierzchnię malowanych elementów poprzez wykonanie następujących prac:

-wykonanie zeskrobania i zmycia farb ze ścian i sufitów,

-wykonanie reparacji pęknięć, rys i uszkodzeń na ścianach  suficie,

-oszyszczenia elementów metalowych z nalotów sposobem ręcznym lub przy pomocy ręcznych narzędzi elektrycznych (wiertarki ze szczotką do usuwania rdzy)

-wykonanie gruntowania ścian i sufitów preparatami do gruntowania.

Ściany  i sufit w pomieszczeniu umywalni B O N Świniujście malować dwukrotnie farbami akrylowymiymi.

Strop podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniu nr 13 B O N Świniujście malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi..

Elementy metalowe we wszystkich remontowanych pomieszczeniach i na elewacji malować dwukrotnie farbami ftalowymi.

Kolorystykę uzgodnić z inwestorem . Kolejne warstwy farby nanosić po całkowitym wyschnięciu.

Po wykonaniu robót malarskich pomieszczenia pozostawić w stanie nadającym się do użytkowania.

13.3. Kontrola jakości

Zasady ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

Kontrola podłoży

Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania, ale przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom należy poddać:

-Podłoża metalowe i drewniane

Czystość powierzchni

-Podłoża tynkowane

równość i jakość wykonania

wilgotność

jakość napraw

zabezpieczenie elementów metalowych

czystość

-Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych

czystość

jakość wykonania napraw

zabezpieczenie wkrętów

jakość wykończenia styków

Kontrola materiałów

Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:

dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu

terminów przydatności do użycia

wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie powinny być zbrylone)

Kontrola w czasie wykonywania robót

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną.

Kontrola w czasie odbioru robót

Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %.

W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega:

zgodność wykonania z dokumentacją projektową

zgodność ze specyfikacją techniczną

jakość zastosowanych materiałów

jakość powłok malarskich

-wygląd zewnętrzny

-barwa i połysk

-odporność na wycieranie

-odporność na zmywanie

-przyczepność

13.4. Odbiór robót

Odbiór robót malarskich

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

-odbiorowi częściowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi końcowemu

Odbiór częściowy

Podłoża  powinny być przygotowane zgodnie z punktem 13.2. oraz poddane badaniu zgodnie z punktem 6.3. niniejszej specyfikacji)

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbiór ostateczny robót

Zasady ogólne

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie zarządzającego realizacją umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-Protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

-Specyfikację Techniczną z ewentualnymi zmianami.

-Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).

-Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją techniczną.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

14. Wykonanie robót stolarskich

14.1. Materiały

Drzwi z PCV okna rozwierano-uchylne z profili sześciokomorowych o współczynniku U=1,0W/m2K

14.2. Wykonanie robót

Przygotowanie  ościeży

Podłoże ościeży musi być trwałe i mocne. Powierzchnia ościeży powinna być gładka, a jej kształt

i wymiary powinny zapewniać prawidłowe zamontowanie stolarki.

Ościeża przed montażem należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Warstwa izolacji   powinna dochodzić do krawędzi otworu na całym obwodzie ościeża.

Luz na wbudowanie stolarki jest zależny od rodzaju elementu oraz materiału z jakiego został wykonany i powinien wynosić min. 15-20 mm dla stolarki PCV.

Przygotowanie stolarki

Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna być wolna od kurzu i zanieczyszczeń. Przed wbudowaniem należy zdjąć skrzydła z ram. Drzwi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sposób montażu stolarki budowlanej.

Montaż stolarki polega na:

-	ustawieniu ościeżnicy w ościeżu oraz jej zablokowaniu , z pomocą klinów, ścisków lub specjalnych poduszek montażowych,

-	wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy nią a ścianą był jednakowy ze wszystkich stron,

-	wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy,

-	zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów (należy uważać aby w czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się),

-	uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona będzie szczelina powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem wilgoci, luz powinien być wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy,

-	regulacji okuć (okna należy tak wyregulować, aby bez trudu zamykały się i otwierały).

14.3. Kontrola jakości robót

Kontrola ościeży

Ościeże musi być w miarę równe i suche. Warstwa izolacji termicznej w ścianie trójwarstwowej powinna dochodzić do otworu okiennego. Ościeża muszą być oczyszczone i nie może na nich być kruchych fragmentów tynków, fragmentów izolacji i innych zanieczyszczeń obcych.

Kontrola materiałów

Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz materiałów przeznaczonych do jej montażu  do obrotu, oraz daty przydatności do użycia (dotyczy w szczególności materiałów do uszczelniania).

Stolarka budowlana powinna przejść badania i spełniać następujące wymagania techniczno-użytkowe:

wytrzymałościowo-funkcjonalne, obejmujące nośność i sztywność elementów, sprawność działania skrzydeł, sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydeł oraz prostopadłą do płaszczyzny skrzydeł

szczelności na wodę opadową

szczelność na infiltrację powietrza

izolacyjności termicznej

izolacyjności akustycznej

antykorozyjne

dotyczących materiałów i elementów składowych

Kontrola w czasie wykonywania robót

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów oraz ze sztuką budowlaną.

Kontrola w czasie odbioru robót

W czasie odbioru robót  kontroli podlega:

zgodność wykonania z dokumentacją projektową

zgodność ze specyfikacją techniczną

jakość zastosowanych materiałów

jakość montażu stolarki

jakość połączenia ościeżnic z ościeżami

Połączenia ościeżnic okien i drzwi z ościeżami powinny spełniać wymagania dotyczące:

rozwiązań konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe drzwi powinny być tak dobrane, aby odchyłki powstałe podczas montażu nie zwiększały jego pracochłonności, mocowania i połączenia pomiędzy ościeżnicami i ościeżami powinny zapewnić łatwą wymienialność stolarki oraz być odporne na wstrząsy i uderzenia)

szczelności (połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda spływająca po ich powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia)

izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności drzwi)

izolacyjności akustycznej

korozji (połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej korozję)

higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni, grzybów, itp., nie wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów)

własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, łuszczyć i odbarwiać)

trwałości (prawidłowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna odznaczać się trwałością 50 letnią (25 letnią dla obiektów usługowych)

14.4. Odbiór robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiorowi ostatecznemu przy montażu stolarki podlegają:

-jakość montażu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m ościeżnicy nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę , otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać , ani zamykać)

-stan skrzydeł i ościeżnic ( drzwi nie powinny mieć stałych zabrudzeń, porysowań, uszkodzeń

mechanicznych)

-sposób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

15. Wykonanie obróbek blacharskich i urządzeń odprowadzające wodę

15.1. Materiały

Blacha ocynkowa powinna odpowiadać normom PN61/B-10245 i PN-73/H-92122. grub. 0.6 mm. w rolkach.

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm, oraz rolkach

Uchwyty do rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej.

Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

15.2. Wykonanie robót

Wykonywanie obróbek blacharskich

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia .

Obróbki blacharskie z blachy stalowej cynkowej o grubości 0,5-0,6 mm można  wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż  -15 C.

Styki okrycia z kominami i innymi elementami uszczelnić za pomocą specjalnej taśmy.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Przy wykonywaniu obróbek blacharski należy pamiętać o zachowaniu dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający

przeniesienie ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby następował  szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być  dostosowane do        wielkości odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z blachy stalowej cynkowej powinny być:

-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,

-łączenie w złączach poziomych na zakład o szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

-mocowanie do uchwytów rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm,

-rynny powinny mieć wlutowany wpust do rur spustowych lub posiadać zbiorniczek

Rury spustowe z blachy stalowej cynkowej   powinny być:

-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe

-łączone na zakład w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący,a w złączach

poziomych zakład o szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane  na całej długości,

-mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w  odstępach nie większych niż3m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej   w wykutych gniazdach,

-rury spustowe odprowadzające wodę na teren powinny posiadać odpowiednie zakończenie

15.3. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej Specyfikacji  Technicznej

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokrycia zgodnie z normą

PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

15.4. Odbiór robót

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

-stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

16.Wykonanie remontu elewacji budynku,

16.1. Materiały

-zaprawa klejowa, mrozoodporna, wodoodporna, do wełny mineralnej wysokoelastyczna i wysokoplastyczna, posiadająca zwiększoną przyczepność do podłoży mineralnych, zwiększoną

odporność na działanie wody agresywnej, podwyższoną elastyczność, mały skurcz,  niska nasiąkliwość,

- tkanina zbrojona z włókna szklanego, wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku, 4 – 7 mm w drugim, siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdłuż wątku i osnowy nie mniej niż 125 daN, impregnacja alkaloodporną dyspersją z tworzywa sztucznego, splot uniemożliwiający przesuwanie się nitek,

- cienkowarstwowy tynk podkładowy,

- cienkowarstwowy tynk silikonwych barwionych w masie , do wykonywania

dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków,

16.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do docieplenia ścian należy wykonać wszystkie przcr przygotowawcze zgodnie z punktem 5 niniejszej specyfikacji technicznej.

Dodatkowo sałolść elewacji zmyć wodą pod ciśnieniem, na oknach i drzwiach zamontować osłony z folii polietylenowej.

Podłoże, na którym będzie mocowany system  musi być uprzednio oczyszczone z brudu,            kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju.

16.3. Wykonanie warstwy zbrojeniowej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju do siatki , w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych.

Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.

Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.

16.4. Wykonanie podkładu tynkarskiego

Podkład tynkarski powinien być materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków

16.5. Nakładanie tynków szlachetnych

Tynki silikonowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty o właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. Dostarczane są najczęściej w plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartości.

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.

Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi.

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji.

Prace mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

16.6 Kontrola jakości robót

Kontrola jakości odbioru polega na sprawdzeniu:

-przygotowaniu ścian do ocieplenia,

-sprawdzeniu równości ścian w pionie i poziomie,

-sprawdzeniu przyczepności kleju do ściany

-przyklejenia płyt styropianowych

-wtopienia siatki

-wykonania wypraw tynkarskich

-wykonania obróbek blacharskich

-sprawdzenie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie kompletnej dokumentacji

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

16.7. Odbiór robót

Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 20. niniejszej Specyfikacji Technicznej

Odbiory częściowe

W czacie wykonywania robót dociepleniowych należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, który powinien obejmować następujące etapy:

-odbiór przygotowanego do ocieplenia podłoża

-odbiór zabezpieczenia płyt siatką

-odbiór obróbek blacharskich

-odbiór faktury elewacyjnej

Wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególnych częściach budynku.

Odbioru powinien dokonać Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór końcowy.

Odbiór końcowy

Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót dociepleniowych, na podstawie protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót.

Z odbioru końcowego robót dociepleniowych należy sporządzić protokół w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy.

Ocena wyników odbioru:

-jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania  robót i niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji,

-jeżeli chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miał wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót do ustalonych wymagań oraz gdy

dokonany odbiór końcowy jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne wymogami niniejszej specyfikacji,  technicznej roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robót

17. Wykonanie rusztowań

17.1 Materiały

Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana tymczasowa, z której mogą być

wykonywane prace na wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu.

Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia

przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja

budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są, jednoznacznie narzucone

przez wymiary elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób.

2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu

rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania.

3. Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji

rusztowania to:

• wysokość rusztowania,

• wysokość przęsła,

• długość przęsła,

• szerokość przęsła,

4. Elementami rusztowania wchodzącymi W skład danego kompletu rusztowania są :

• stężenie płaszczyzny pionowej (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy

drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami

pionowymi, klamry stężeń, oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe),

• stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne

połączenia pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane

jako wzmocnienie poziome) ,

• słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej

kondygnacji rusztowania),

• stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia Wsporników

rozszerzających rusztowanie, w razie potrzeby ),

• węzeł - miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych ,

stężenie wzdłużne,

• stojaki, poprzecznic , podłużnice , podłużnice wzmacniające,

• odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,

• pomosty robocze - podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma

stojakami ,

• wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nośnej,

służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych ,

• podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą, powierzchnię) ,

• fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie),

• rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w

pozycji poziomej, składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami,

• rama pionowa — główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji

pionowej, składający się; Z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami ,

• kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu

zamontowania odciągu,

• konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne, zabezpieczają, rusztowanie przed

upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych,

• poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne,

• podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.).

17.2. Wykonanie robót

1. W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i

eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania

dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostanie rusztowania, czyli rusztowania

systemowe, które są montowane w konﬁguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub

rusztowania niesystemowe są, nazywane rusztowaniami nietypowymi i Wymagają Wykonania

dokumentacji projektowej.

2. Zaleca sie stosowanie przy remoncie elewacji rusztowanie systemowe , którego montaż,

demontaż i eksploatacje należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji,

dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego

wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze te instrukcje

montażu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny

rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego

jest protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji

rusztowania przed jego odbiorem .

4.. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania

posiadające atest i certyﬁkat na znak bezpieczeństwa.

5.Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując

wpisu w dzienniku budowy.

6. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp.

Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z

Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:

• w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,

• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu , gołoledzi,

• podczas burzy i wiatru ,

• W sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych

przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do

3o KV, 15 m dla linii powyżej 30 kV.(jeżeli Warunki te nie są spełnione linię

energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia).

8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu

pomostów.

9 W miejscach wejść, przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane

daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła

zagrożenia.

Kontrola jakości robót :

1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem

objąć należy :

• stan podłoża - przeprowadzeniu badań podłoża, na którym będą, montowane

rusztowania ,

• posadowienie rusztowania ,

• siatkę konstrukcyjną - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek ,

• stężenia - czy zgodne z instrukcją, montażu lub projektem technicznym rusztowania ,

• zakotwienia - poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub

projektem

• technicznym rusztowania ,

• pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem

technicznym rusztowania, • komunikację; , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym

rusztowania ,

• urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności,

• usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od linii ,

• zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem

technicznym rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy.

17.3. Kontrola jakości robót :

1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem

objąć należy :

• stan podłoża - przeprowadzeniu badań podłoża, na którym będą, montowane rusztowania ,

• posadowienie rusztowania ,

• siatkę konstrukcyjną - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z  uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek ,

• stężenia - czy zgodne z instrukcją, montażu lub projektem technicznym rusztowania ,

• zakotwienia - poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu

• technicznym rusztowania ,

• pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu

• komunikację; , czy zgodne z instrukcją montażu rusztowania ,

• urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności,

• usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od linii ,

• zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem

technicznym rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy.

17.4.Odbiór robót

1.odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje

Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i Wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego

rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed

rozpoczęciem pracy , sprawdzając :

• czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,

• czy jest prawidłowo zakotwione,

• czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

• czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest Właściwy (czyste,

nieśliskie , stabilne ),

• poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

• czy nie zaszły zjawiska mające ujemny Wpływ na bezpieczeństwo rusztowania .

4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 1O dni. Powinien je przeprowadzać

kierownik budowy lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w

konstrukcji rusztowań nie ma zmian , które mogą, spowodować katastrofę budowlaną lub

stworzyć niebezpieczne Warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , Zawsze po dłuższej przerwie w

pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy , po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu

itp. Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennych i

dekadowym . Przeglądy wykonuje się; komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy.

Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z

potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.

Kod CPV 28112310-6 rusztowania

18. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie osób trzecich na zasadach ogólnych.

19. Ochrona środowiska

Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów ochrony

dotyczących środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności

zabezpieczeniu przed hałasem, skażeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed możliwością wywołania pożaru.

20. Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące

bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca powinien szczególnie starannie zabezpieczyć roboty wykonywane w umywalni i w czacie remontu elewacji budynku.

21. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w miejscu wskazanym przez zamawiającego zaplecze socjalna wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP.

22. Nazwy i kody

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45332200-5 Instalacje wodociągowe  z tworzyw sztucznych

Kod CPV 45332300-6 Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych

Kod CPV 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45262321-7 Wyrównywanie podłóg

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kod CPV 45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych

Kod CPV 45260000-1 Wykonywanie pokryć dachowych pokrycie dachu blachą, obróbki

blacharskie rynny l rury spustowe

# Kod CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne

Kod CPV 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej

Kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

23. Określenia podstawowe, definicje pojęć dotyczące dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa -przedmiar robót, oraz inne dokumenty stanowiące integralną część umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-dokument stanowiący integralną część umowy określająca zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości

Skróty i uproszczenia:

CPV-  Wspólny słownik zamówień

SST-  Szczegółowa specyfikacja techniczna

24. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót montażowych i

rozbiórkowych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidłowości i jakości wykonywanych robót

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewnić zgodność z umową.

25. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem robót budowlanych.

Zarządzający realizacją umowy zobowiązany jest oceniać zgodność wykonywanych robót z wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej.

26. Wymagania dotyczące odbioru robót.

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko do umów obmiarowych /typ A/ i do  nich odnoszą się wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych.

Ogólne zasady obmiaru robót-obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres  wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiającego, co najmniej jeden

dzień wcześniej.

Wyniki obmiarów są wpisywane do>księgi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora nadzoru.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym i końcowym odbiorem robót.

27. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

#### 28. Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm do zastosowania

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126), z późniejszymi zmianami tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/99 poz. 270)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881),  z późniejszymi zmianami tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego  stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego  wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub  ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych

ocynkowanych

PN-EN 505:2001  – Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne  z blachy

o przekroju prostokątnym - Wymiary

PN-EN 506:2001  – Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne  z blachy

o przekroju kołowym - Wymiary

PN-B-1411:1999   – Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-3434:1999   – Wentylacja - Przewody wentylacyjne  Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 – Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Szczelność.  Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 – Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek  wentylacyjnych

blaszanych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy  odbierze

PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budwlanych

PN-74/B-3000 Cement portlandzki

PN-EN 12004 2002 Kleje do płytek

PN-ISO 13006 2001 Płytki i płytki ceramiczne

PN-EN 87 1994 Płytki i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe

PN-EN 176 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości  wodnej

E<3% Grupa BL

PN-EN 178 1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości    wodnej

E<3% Grupa B Ha

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych

PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”

PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja”

PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”

PN-B-91000 Stolarka budowlana Okna i drzwi Technologia

PN-89/B-91003 Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie

PN-B-94423 Okucia budowlane Klamki klameczki gałki

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów zcynku do

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i

eksploatacja.

PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.

PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych

wykonywanych z  rur stalowych.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych