Projektownie Kosztorysowanie Jacek Rychlicki

71-372 Szczecin ul. Kąpieliskowa 3/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robót: budowlano montażowych, na bachu budynku

Stacji Kontroli Ruchu Statków Świnoujście ul. Karsiborska

Zleceniodawca: Urząd Morski w Szczecinie

Szczecin pl. Batorego 4

Opracował : techn. Jacek Rychlicki

Szczecin  czerwiec 2018r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp

1.1.    Nazwa i adres zamówienia

1.2.    Przedmiot i zakres robót budowlanych

1.3.    Zakres robót objętych specyfikacją

1.4.   Określenia podstawowe

1.5.   Ogólne warunki dotyczące robót

2. Warunki ogólne stosowania materiałów

3. Sprzęt

  - Transport

  - Wykonanie robót przygotowawczych

5.1. Wymagania ogólne

5.2. Roboty przygotowawcze

5.3. Wywóz gruzu

5.4. Kontrola jakości

5.5. Odbiór robót

  - Wykonanie renowacji cokołu elewacji

6.1. Materiały

6.2. Wykonanie robót

6.3. Kontrola jakości

6.4. Odbiór robót

7. Wykonanie robót malarskich

7.1.  Materiały

7.2. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych

7.3. Przygotowanie podłoża

7.4. Wymagania stawiane robotom malarskim

7.5.  Wykonanie robót malarskich

7.6. Kontrola jakości

7.7. Odbiór robót

8. Wykonanie robót  wykładzinowych

8.1.  Materiały

8.2. Wykonanie robót

8.3. Kontrola jakości robót

8.4. Odbiór robót

9. Wykonanie remontu schodów wejścia głównego

9.1.  Materiały

9.2. Wykonanie robót

9.3. Kontrola jakości robót

9.4. Odbiór robót

10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

11. Ochrona środowiska

12. Warunki bezpieczeństwa pracy

13.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

14. Nazwy i kody

15. Określenia podstawowe, definicje pojęć dotyczące dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

16. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych

17. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem robót budowlanych

18. Wymagania dotyczące odbioru robót

19. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych

20. Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm do zastosowania

1. Wstęp

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na dachu budynku Stacji Kontroli Ruchu Statków Świnoujście ul. Karsiborska

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mając na celu wykonanie robót budowlano- montażowych

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora.

2. Warunki ogólne stosowania materiałów

2.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

są właściwie oznaczone:

 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych- w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych-w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6],

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

- 3. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.

Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

4. Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba i rodzaj środków transportu powinna być określona w projekcie organizacji robót.

5. Wykonanie robót przygotowawczych

5.1. Wymagania ogólne

Roboty przygotowawcze należy wykonywać na podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej i poleceń Inspektora Nadzoru.

Teren, na którym prowadzone są prace przygotowawcze należy zabezpieczyć i oznakować tablicami.

Materiały z rozbiórek gromadzić w miejscach tymczasowego składowania, a następnie wywieźć na składowiska.

W czacie trwania prac przygotowawczych zabronione jest przebywanie osób postronnych w

rejonie ich prowadzenia .

5.2. Roboty przygotowawcze

w budynku S K R S Świnoujście ul.Karsiborska7:

-wykonanie ogrodzenia z zabezpieczające terem rozbiórki  - budowa i demontaż

-demontaż wszystkich warztw pokrycia dachu z papy,

-demontażu wszystkich obróbek blacharskich (krawędzie dachu i urządzeń nznajdujących się na dachu),

Materiał z rozbiórki w miarę postępu robót transportować na poziom gruntu.

Wykonać na dachu zabezpieczenia umożliwiające prowadzenie prac zgodnie z warunkami BHP.

5.3. Wywóz gruzu

Załadować papę  do podstawionych kontenerów.

Wywieść papę do punktu jej utylizacji.

Załadować złom do podstawionych kontenerów.

Wywieść złom do najbliższego punktu jego skupu.

Kontener musi zostać wywieziony przez uprawnioną do tego celu firmę.

5.4. Kontrola jakości

Kontroli jakość robót podlegają:

Sprawdzenie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej i uzgodnień z Inspektorem Nadzoru

5.5.  Odbiory robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 18. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

6.  Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

6.1.Materiały

-piasek szklarski do piaskowania elewacji,

-preparaty do chemicznego usuwania farby,

-preparaty grzybobójcze,

-zaprawa iniekcyjna do wypełniania spoin,

farba silikonowa,

maderiałe derwniane do wykonania zadaszenia.

Wszystkie materiały stosowane do ernowacji muszą pochodzić do jednego producenta.

Materiały wybranego producenta muszą posiadać wszystkie wynagane prawem atesty do stosowania ich w budownictwie.

6. 2. Wykonanie robót

Wypiaskować piaskiem szklarskim pod kontrolowanym ciśnieniem cokół do całkowitego zdjęcia farby.

- Doczyszczenie w razie konieczności chemicznie preparatami spulchniającymi miejsc w których pozostała farba.

- Wykonanie umycia cokołu elewacji gorącą woda pod ciśnieniem.

Zdezynfekowanie powierzchni cokołu preparatem biobójczym.

Wypełnienie wszystkie spękań i szczelin zaprawą mineralną iniekcyjną.

- Wyszpachlowanie powierzchni drobnoziarnistą zaprawa mineralną do zamknięcia i wyrównania powierzchni.

- Pomalowanie farbą silikatową  powierzchni cokołou. Dobrać kolor do istniejącego.

6.3. Kontrola jakości robót

Zasady ogólne

Kontrola wykonanej renowacji cokołu powinna obejmować

-jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności, lub certyfikatów przedłożonych przez dostawcę,

-zgodność wykonania z umową (przes oględziny i pomiar),

-stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,

-prawidłowość wykonania robót przez sprawdzenie,

a) przygotowania podłoża

b) prawidłowości wypełnienia spoin i spękań

c)  prawidłowości szkachlowania

d)  prawidłowości malowania

6.4.Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru podano w punkciee xx. niniejszej Specyfikacji Technicznej

Jeżeli wszystkie pomiary dały wynik pozytywny wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z

wymaganiami umowy. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynikk ujemny,  Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami umowy i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami,

7. Wykonanie robót malarskich

7.1.Materiały

Papa podkładowa

–osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

-gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m²,

-grubość papy 3,4 mm,

-wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N

Papa nawierzchniowa

-

papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na

osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia

strona papa pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

-gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2,

-zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m²,

-maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wzdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N,

-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%,

-giętkość w obniżonych temperaturach -25ºC,

-grubość 5,4 +/-0,2 mm.

7.2. Wykonanie robót

Wykonać nowe pokrycie dachowe  z papy termozgrzewalnej  na włókninie poliestrowej, modyfikowanej  dwuwarstwowo:

1. papa podkładowa producentów krajowych

2. papa wierzchniego krycia producentów krajowych

W przypadku papy modyfikowanej , prace można prowadzić przy:

-  temperaturze nie niższej niż 0 st. C,

- nie należy prowadzić robót dekarskich w przypadku mokrej nawierzchni dachu,  jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru,

- poszycie z desek powinno być suche o wilgotności mniejszej niż 15%,

- podłoże powinno być naprawione, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń,

- przed rozpoczęciem układania papy należy osadzić dyble , rynhaki, wywiewki i inne oprzyrządowanie,

- przed ułożeniem papy, należy ją rozwinąć w miejscu gdzie będzię zgrzewana, a następnie przymierzyć i zwinąć z dwóch końców. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia podsypki na całej szerokości zakładu,

-rozgrzewać palnikiem podłoże oraz spodnią warstwę papy, aż do zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.   Na całej długości zgrzewu, powinien wystąpić wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 - 1,0 cm.

- arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady o szerokości podłużnego 10 cm i poprzecznego12-15 cm. Zakłady nie powinny się pokrywać a być przesunięte względem siebie. Z uwagi na mały spadek dachu , należy unikać zgrubień na łączeniach papy.

W trakcie zgrzewania papy do obróbek blacharskich chronić je przed przegrzaniem.

7.3. Kontrola jakości

Zasady ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7.4. Odbiór robót

Odbiór podłoża

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej.

Odbiór pokrycia z papy

-sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,

-sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża,

-sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych

przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m².

8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie osób trzecich na zasadach ogólny

9. Ochrona środowiska

Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów ochrony dotyczących środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności zabezpieczeniu przed hałasem, skażeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed możliwością wywołania pożaru.

10. Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące

bezpieczeństwa i higieny pracy.

11. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w miejscu wskazanym przez zamawiającego

zaplecze socjalna wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP.

12. Nazwy i kody

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

13. Określenia podstawowe, definicje pojęć dotyczące dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa

-obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentację  fotograficzną,

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-inne dokumenty stanowiące integralną część umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

-dokument stanowiący integralną część umowy określająca zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości

Skróty i uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

CPV-  Wspólny słownik zamówień

OST-  Ogólna specyfikacja techniczna

SST-  Szczegółowa specyfikacja techniczna

14. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót montażowych i

rozbiórkowych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidłowości i jakości wykonywanych robót

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewnić zgodność z umową.

15. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem robót budowlanych.

Zarządzający realizacją umowy zobowiązany jest oceniać zgodność wykonywanych robót z wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej.

16. Wymagania dotyczące odbioru robót.

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia  zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych.

Ogólne zasady obmiaru robót-obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiającego, co najmniej trzy dni wcześniej.

Wyniki obmiarów są wpisywane do>księgi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym i końcowym odbiorem robót.

17. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

# 18. Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm do zastosowania

[1]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz .U. Nr 106/00  z późniejszymi zmianami tekst jednolity

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/99 poz. 270)

[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99

poz. 836)

[4]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego  stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

[6]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 66/98 poz.673)

[7]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub  ratowaniu życia, zdrowia lub

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji  na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających  obowiązkowi wystawiania przez  producenta

deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

9]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(DzU. Nr 121/03 poz. 1138)

[10]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02

poz. 811)

[11]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)