SPECYFIKACJA REMONTOWA

s/v PLANETA

remont do odnowienia klasy w 2018 r. - prace pokładowo - maszynowe

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STATKU:

Pojemność brutto - 905,00,

Długość całkowita - 61,30 m,

Dłogość między pionami - 54,00 m,

Szerokość - 10,80 m,

Wysokość boczna - 4,50 m,

Zanurzenie maksymalne - 3,19 m,

SG: typ AL 25/30 „Sulzer” – 2 x 960 KM / 1412 kW (nr 83 i 84),

SP: typ 42 ZPM b – 39H12 „Wola” szt. 3,

Instalacja elektryczna – 220/380 V (awaryjna – 24 V),

Rok budowy – 1982 Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte Gdańsk,

Nr PRS 680059,

IMO 8121513, Klasa *KMB.T.I[1](L1)

Sygnał wywoławczy – SQMG.

| Poz. nr | # ZAKRES PRAC POKŁADOWO - MASZYNOWYCH | # Cena robocizny (zł) | # Cena materiałów (zł) | # Razem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przyjęcie statku do remontu przy nabrzeżu: - zabezpieczenie trapu stoczniowego wg. potrzeb, - zabezpieczenie przepustek dla załogi i nadzoru. |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie statku pod względem ppoż., bhp i ochrony środowiska na okres remontu. |  |  |  |
|  | Podłączenie linii wężowej do statkowej sieci hydrantowej z nabrzeża, o wydajności i ciśnieniu zapewniającym otrzymanie skutecznego prądu gaśniczego na statku. |  |  |  |
|  | Podłączyć energię elektryczną – zabezpieczenie mocy 50 kW, założyć zużycie około 500 kWh/dobę przez okres remontu. |  |  |  |

| Poz. nr | # ZAKRES PRAC POKŁADOWYCH | # Cena robocizny (zł) | # Cena materiałów (zł) | # Razem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pomiary poszycia, wykonać pomiary grubości poszycia w zakresie uzgodnionym z inspektorem PRS - ilość punktów pomiarowych: - pokład główny, - pokład łodziowy, - pokład rufowy, - pokład dziobowy, - pokład nawigacyjny. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: KT, I oficer i armator. |  |  |  |
| Łodzie i żurawiki |  |  |  |  |
|  | Przegląd 5-letni łodzi ratunkowej ŁRT-M1-s-m 6-R, wykonać przegląd 5-letni zgodnie z Konwencją SOLAS Regulation III/20.3.0 przez firmę posiadającą uznanie PRS. Wystawić wymagany atest. Odbiór: PRS, KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Żurawik grawitacyjny typ ZŁ6U-10-M1 (2 szt. – nr 1429/1, nr 1429/2), wykonać weryfikację żurawika, założyć ewentualną naprawę, wymienić linę stalową Ø 13 mm, długość 110 m, sprawdzić w działaniu układ żurawik – łódź. Odbiór: PRS, KT, I oficer i armator. |  |  |  |

| Poz. nr | # ZAKRES PRAC MASZYNOWYCH | # Cena robocizny (zł) | # Cena materiałów (zł) | # Razem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czyszczenie i mycie zęz siłowni głównej i pomocniczej, przed rozpoczęciem remontu wykonać czyszczenie i mycie zęz siłowni głównej i pomocniczej, założyć demontaż i montaż płyt podłogowych. Odbiór: mechanik i załoga |  |  |  |
| Silnik Główny H.CEGIELSKI typ 6AL25/30 (960KM ) – 2 szt. |  |  |  |  |
|  | ## Sprężynowanie wałów korbowych, wykonać sprężynowanie wałów korbowych silników PB i LB. ## Wystawić karty pomiaru. Odbiór: PRS mechanik i armator. |  |  |  |
|  | Chłodnice wody i oleju typ CZ11z18 Ø400 RUMIA (4 szt.) silników głównych (oleju typ F-21 - 2 szt., wody typ F-9 - 2 szt.), wykonać remont chłodnic obejmujący: czyszczenie przestrzeni wodnych i olejowych, regenerację pokryw, założyć wymianę 10% uszkodzonych rurek w chłodnicach i wymianę cynków oraz wymianę filtrów z osprzętem i siatkami, wykonać próbę hydrauliczną, wymienić uszczelnienia przy montażu chłodnic i zaworu trójdrożnego. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Zawory termostatyczne typu Walton - 4 szt. wykonać sprawdzenie w działaniu i ewentualną naprawę, w przypadku braku możliwości naprawy założyć wymianę zaworów. Odbiór: PRS, KT, mechanik i elektryk. |  |  |  |
|  | Indykowanie i regulacja obu silników głównych. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
| Silnik pomocniczy Wola typ 42ZPM-39H12 – 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Wtryskiwacze (36 szt.), wykonać demontaż, ustawić ciśnienie wtrysku – 18 MPa, założyć wymianę końcówek wtryskiwaczy, zużytych sprężyn popychaczy, podkładek, wykonać montaż. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Pompy wtryskowe (3 szt.) wykonać regulację dawek paliwa na stanowisku pomiarowym, założyć ewentualną wymianę zużytych elementów, wykonać montaż i próby na silniku. Do decyzji CPRS. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Czujki temperatury, wykonać sprawdzenie czujek temperatury agregatów nr 1, 2 i 3. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
| Urządzenia siłowni |  |  |  |  |
|  | Kocioł pomocniczy VX504. Wykonać demontaż elementów kotła, wykonać remont – palnika kotła (WEISHAUPT), założyć wymianę pompy paliwa typ RSH-63-070-6310 razem z nowym sprzęgłem oraz łożyskiem wirnika silnika elektrycznego, otworzyć włazy i wyczystki, oczyścić stronę wodną (chemiczne) - 1,52 m3 i ogniową metodą dla tego typu kotła, założyć wymianę uszkodzonych rur, uzupełnić wymurówkę szamotową kotła, wykonać regenerację powierzchni wyczystek włazów od strony wodnej (2szt.), wymienić mocowanie osłon termicznych na kotle oraz naprawić istniejące osłony szer.1m dług. 5 m. Wykonać remont osprzętu kotła: - zawór zaporowo-zwrotny zasilający Ø 25 - 4 szt., - zawór kątowy Ø 40 - 5 szt., - zawór zaporowo-kątowy - 2 szt., - zawór odmulania Ø 40 - 2 szt., - zawór zaporowy wodowskazu - 4 szt., - zawór mobrey Ø 40 - 4 szt., - zawór parowy Ø 60 - 8 szt., - zawór szumowania Ø 25 – 2 szt., - zawór odcinający pary - 1 szt., - zawór bezpieczeństwa - 1 szt., - wodowskazy refleksyjne - 2 szt., - wyłącznik mobrey - 2 szt., - pompa zasilająca typ SK4.044.1 - 2 szt., - pompa zasilająca skrzynię cieplną - 2 szt. Przedstawić do przeglądu PRS kocioł w stanie otwartym. Zamontować włazy i wyczystki na nowych uszczelkach. Wykonać remont zaworu bezpieczeństwa kotła, ustawić otwarcie zaworu na 0,52 MPa. Wykonać próbę wodną i pod parą kotła. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT, mechanik i Armator. |  |  |  |
|  | Armatura parowa statku - podgrzewacz wody słodkiej SG -1 szt., podgrzewacze wirówek 2 szt. – wykonać remont podgrzewaczy z armaturą, założyć wymianę skorodowanych rur systemu parowego – 20 mb ½ cala, wymienić zawory na grzejnikach - ½ cala -10 szt., zawory gestra - 10 szt., zaworki odwadniające -10 szt., wykonać remont reduktora pary SAMSON DN-40 PN16GG25, wykonać montaż systemu. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Całkowita instalacja sprężonego powietrza wraz z butlami - 3 szt., stacja oczyszczania powietrza typ SOP- 4TM - wymienić silikażel, wykonać czyszczenie i regulację przetworników powietrza sterującego, sprawdzić szczelność i drożność systemu, wykonać demontaż, oględziny wewnętrzne, czyszczenie i malowanie butli, dotrzeć zawory butli sprężonego powietrza - 9 szt., wykonać naprawę i regulację zaworów bezpieczeństwa, montaż i próby hydrauliczne, wymienić zawór PARKER 322H75-2995-481865C2 – 2 szt. oraz reduktor butlowy jednostopniowy GCE DIN-CONTROL G ¾” 1,5÷10 bar – 2 szt. (nr kat. 0780994). Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT, mechanik i Armator. |  |  |  |
|  | Maszyna sterowa typ. MS80-1S/2, wykonać sprawdzenie, założyć naprawę systemu z pompami, rozdzielaczami, tłoczyskami i wymianę niżej wymienionych elementów: - rozdzielacz RS 10H2 – szt. 2, - rozdzielacz 4WE6M50/AG110N24- szt. 2, - cylinder hydrauliczny – szt. 2, - zawór zwrotny sterowy Z2S10 - szt. 2. Wymienić olej hydrauliczny typ HL- 68 - 300 litrów. Sprawdzić działanie po naprawie maszyny. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Wirówki typ MAB-104B 24/41008-1 WSK Kraków (2 szt. razem z osprzętem), wykonać weryfikację wirówek, założyć wymianę łożysk, uszczelnień, okładzin napędu, regenerację lub wymiana wałków, kół zębatych. Wystawić karty odbioru. Odbiór: KT i mechanik |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa wody słodkiej typ S.11.44 (1 szt.) wymienić na nową (system sanitarny). Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik i załoga. |  |  |  |
|  | Zawory parowe Ø 20 (6 szt.), demontaż, regeneracja, montaż na nowych uszczelkach, w przypadku braku możliwości regeneracji założyć ewentualną wymianę na nowe. Wystawić karty odbioru. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
|  | Zawór parowy P40 15S (1szt.) podgrzewania zbiornika ściekowego z wirówek, wykonać regenerację zaworu, montaż na nowych uszczelkach, w przypadku braku możliwości regeneracji założyć ewentualną wymianę na nowy. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
|  | Zawór parowy P40 20S (5 szt.) do nagrzewnic, wykonać regenerację zaworów, montaż na nowych uszczelkach, w przypadku braku możliwości regeneracji założyć ewentualną wymianę na nowe. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
|  | Zawór NR GG 25-ND 1650 (1 szt.) na zbiorniku wyrównawczym wody słodkiej SG LB, wymienić na nowy. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
|  | Blok zaworowy BPE z rozdzielaczem oleju do sterowania śrubą nastawną – siłownia główna (2 szt.), wykonać remont, założyć wymianę zużytych elementów oraz uszczelnień. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
|  | Studzienki ściekowe (2 szt.) wymienić skorodowane przejścia studzienek ściekowych w WC (pokład główny – przecieki do siłowni). Odbiór: mechanik i załoga. |  |  |  |
|  | Zbiorniki paliwowe 1, 2, 3, 4, 5, 6, razem pojemność 145 m³, zbiorniki rozchodowe 2 szt., razem pojemność 7.7 m³ , zbiornik ściekowy z wirówek 4 m³, zbiornik oleju brudnego, 5,35 m3, Wykonać oględziny szczegółowe - założyć: - dwa zbiorniki w siłowni (rozchodowe) - co najmniej dwa zbiorniki w rejonie ładunkowym (denne) - jeden zbiornik oleju brudnego. Wykonać demontaż włazów, wypompować pozostałości paliwa i oleju, oczyścić zbiorniki wewnątrz, wykonać pomiar grubości ścian zbiorników, sprawdzić szczelność wężownicy parowej, zbiorniki przedstawić do odbioru w stanie otwartym, po inspekcji wykonać montaż włazów na nowych uszczelkach i próbę szczelności. Wystawić karty odbioru. Odbiór: PRS, KT, mechanik i Armator. |  |  |  |
|  | Przejścia rur z pokładów (6 szt.), wykonać remont (wymianę) skorodowanych końcówek - wg listy - prace wykonać po czyszczeniu i odgazowaniu zbiorników. Odbiór: mechanik |  |  |  |
|  | Silnik HATZ Z-108, (łodzi ratunkowej) wykonać naprawy: - kolektora wydechowego, - systemu rozruchowego ze sprzęgłem, - systemu paliwowego. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |

| Poz. nr | # ZAKRES PRAC ELEKTRYCZNYCH | # Cena robocizny (zł) | # Cena materiałów (zł) | # Razem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Układ automatyki zespołów prądotwórczych (3 szt.) typ: AZ875 B1B, wykonać regulację systemu, sprawdzić w ruchu przy zmiennych obciążeniach prądnic w pracy równoległej, założyć naprawę jednego układu automatyki. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: PRS, KT, elektryk i armator. |  |  |  |
|  | Wyłączniki zwarciowe typu DS416 (8 szt.) sprawdzić nastawy zabezpieczeń nadprądowych i zwarciowych oraz podnapięciowych - typ AMPECTOR, zgodnie z dokumentacją elektryczną statku, założyć wymianę jednego wyłącznika zwarciowego, sprawdzić w działaniu. Wystawić karty pomiaru. Odbiór: KT, elektryk i armator. |  |  |  |
|  | Próby morskie, przeprowadzić próby morskie, w czasie prób wykonać regulację i ustawienia w zakresie wykonywanych prac remontowych. Udział w próbach: PRS, KT i armator. |  |  |  |
| R A Z E M |  |  |  |  |
| R A Z E M |  |  |  |  |

Uwaga:

- Przy wycenie pozycji oznaczonych pogrubieniem i kursywą, należy przyjąć koszt pełnego zakresu robót remontowych, które zostaną wykonane oraz materiałów, jakie zostaną wykorzystane do realizacji prac.

- W trakcie remontu Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego odstąpienia od wykonywanych prac oznaczonych pogrubieniem  i kursywą, w zależności od pomiarów i zużycia materiałów, co wpłynie na ogólny koszt remontu.

- Ustalenie kosztów robocizny i materiałów w punktach oznaczonych pogrubieniem              i kursywą, będzie uzgodnione w porozumieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem wartości poszczególnych pozycji zawartych w specyfikacji remontowej.