Załącznik nr 1A do SIWZ

SPECYFIKACJA  REMONTOWA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ WEGA

###### PRACE  ZWIĄZANE  Z  PRZYJĘCIEM  STATKU  DO  REMONTU

| Lp. | Zakres prac | Cena robocizny (zł) | Cena materiałów (zł) | Razem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyjęcie jednostki do remontu przy nabrzeżu. |  |  |  |
| 2. | Wydokowanie statku (80 BRT). Postój na doku, a po pracach remontowych zwodowanie jednostki (użycie dźwigu wykluczone). Zaślepienie otworów ściekowych przed rozpoczęciem malowania kadłuba, celem zabezpieczenia przed wyciekami olejów za burtę. Zabezpieczenie przetworników hydroakustycznych echosondy wielowiązkowej przed pomalowaniem. UWAGA ! Wykonawca na czas remontu ma zabezpieczony dok/slip, o parametrach technicznych zdolnych do wydokowania remontowanej jednostki. |  |  |  |
| 3. | Zacumowanie, podłączenie trapu i odcumowanie po remoncie. |  |  |  |
| 4. | Zabezpieczenie energii elektrycznej, podłączenie i odłączenie po remoncie (przyjąć 30 kWh na dobę). |  |  |  |
| 5. | Zabezpieczenie w niezbędny sprzęt p.poż. i BHP. |  |  |  |

###### II. KADŁUB  JEDNOSTKI

| 6. | Wykonanie pomiarów grubości poszycia (część nadwodna i podwodna), grodzi, pokładu głównego, dziobowego, dachu i płetw sterowych. Przyjąć 470 punktów pomiarowych, zagęścić w rejonie pasa zmiennego zanurzenia oraz skrzyń box-coolerów. Wystawienie karty odbioru. Przedstawić do oględzin: KT, PRS i Armator. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Kadłub 160 m2 + nadburcie 16 m2 + pokład dziobowy 20 m2 Umycie wodą słodką pod ciśnieniem. Uzyskanie powierzchni poprzez czyszczenie kadłuba do klasy SA 2 – powierzchnia przygotowana do malowania. Przedstawić do oględzin: KT, PRS i Armator. |  |  |  |  |
| 8. | 1. Malowanie 100% powierzchni kadłuba, nadburcia, pokładu dziobowego – dwa razy farbą okrętową chromianową, przeciwrdzewną. 2. Malowanie części nadwodnej kadłuba i nadburcia (60 m2 + 16m2) – dwa razy farbą okrętową niebieską RAL 5017. 3. Malowanie pokładu (20m2) – dwa razy farbą okrętową zieloną RAL 6024) z systemem antypoślizgowym. 3. Malowanie dna i burt do linii wodnej (120 m2), – jeden raz farbą przeciwporostową. 4. Malowanie wskaźników zanurzenia, nazwy jednostki, portu macierzystego, linii wodnej – farba okrętowa biała RAL 9003. Przyjąć farby systemu malarskiego HEMPEL. Podczas malowania wymagany nadzór przedstawiciela firmy HEMPEL. Po zakończeniu prac wystawienie protokołu z malowania Przedstawić do oględzin: KT, PRS i Armator. |  |  |  |  |
| 9. | Pomieszczenie BOXCOOLERÓW – 4 szt., po 0,5 m3 każdy: demontaż i montaż włazów oraz chłodnic. Czyszczenie skrzyń, komór dennych „Boxcoolerów”, chłodnic silników głównych i pomocniczych. Konserwacja zgodnie z technologią. Uzupełnienie uszkodzonych anod (8 szt.) lub wymiana na nowe wg technologii stoczniowej. Przyjąć do wymiany 50%. Demontaż i montaż chłodnic (4 szt.) typu „Boxcooler” K6/38 8P-L=500, płukanie, wykonanie ciśnieniowej próby szczelności, konserwacja zgodnie z technologią. Przyjąć do wymiany 20 % rurek chłodniczych. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. |  |  |  |  |
| 10. | Anody cynkowe 42 szt. (kadłub 80 x 500 – 26 szt., chłodnice skrzyniowe i stery 80 x 250 – 16 szt.) – uzupełnić lub uszkodzone anody wymienić na nowe wg technologii stoczniowej. Do wymiany przyjąć 50 %. Podczas malowania kadłuba wszystkie anody zabezpieczyć. Przed zwodowaniem anody oczyścić. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. |  |  |  |  |
| 11. | Wykonanie przeglądów zaworów: - fi 80 – 2 szt. (zasuwy klinowe denne, kingstonowe) - fi 60 – 8 szt. (zasuwy klinowe. boxcoolerów) - fi 50 – 4 szt. (zawory denne boxcoolerów) - fi 25 – 4 szt. (zawory górne boxcoolerów) - fi 40 – 1 szt. (zawór klimatyzatora) - fi 60 – 2 szt. (zawory burtowe) Zakres prac: wymontowanie zaworów, transport do warsztatu, demontaż i montaż zaworów, dotarcie gniazd i grzybków, sprawdzenie szczelności. Po przeprowadzeniu remontu, montaż na nowych uszczelkach. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Wydanie karty pomiarów. Uwaga: W celu dostępu do zaworów, zdemontowanie oraz ponowne zamontowanie odcinków rurociągów o łącznej długości ok. 10 m oraz płyt podłogowych ok. 2 m2. |  |  |  |  |

III.  UKŁAD  STEROWY

| 12. | Trzony sterowe (2 szt.): - demontaż trzonów sterowych. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Zdemontowanie dławic, a po wykonaniu tych prac montowanie z wymianą sznura uszczelniającego. Zdemontowanie pierścieni oporowych, wymontowanie płetw i trzonów. |  |  |  |
| 14. | Wykonanie pomiarów trzonów sterowych i pomiarów opadu trzonów sterowych – 2 szt. (przyjąć prostowanie trzonów sterowych). Odbiór prac: PRS, KT i Armator. |  |  |  |
| 15. | Legalizacja (polerowanie) koszulek łożyskowych trzonów sterowych (tuleje łożyskowe w piaście górnej) – 4 szt., koszulek łożysk dolnych płetw (tuleje łożyskowe tylnicy) – 2 szt. i pierścieni oporowych – 2 szt. (w zależności od pomiarów – przyjąć do wykonania lub wymiany 8 szt.) Odbiór prac: PRS, KT i Armator. |  |  |  |
| 16. | Wykonanie pomiarów łożysk i wystawienie kart pomiarów Odbiór prac: PRS, KT i Armator. |  |  |  |
| 17. | Przeprowadzenie prób szczelności płetw sterowych – 2 szt. Wystawienie kart pomiarów Odbiór prac: PRS, KT i Armator. |  |  |  |
| 18. | Montaż całości, sprawdzenie drożności systemu smarnego oraz zabezpieczenie śrub trzonów sterowych i płetw sterowych. Ustawienie na pozycję 0 i zsynchronizowanie ze wskazaniami wychylenia sterów na mostku. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Wystawienie kart pomiarów i odbioru. |  |  |  |

IV. ŚRUBY  NAPĘDOWE

| 19. | Śruby napędowe (brąz) D=38 cali – 2 szt. Zdemontowanie śrub, ich oczyszczenie, napawanie ubytków, naprawa uszkodzonych końcówek płatów oszlifowanie i wyważenie statyczne. Wykonanie prac zgodnie z technologią zatwierdzoną w PRS. W zależności od zużycia – przyjąć 30% powierzchni śruby do regeneracji. Spasowanie stożków śrub do stożków wałów, montaż śrub, dobicie i zabezpieczenie nakrętek mocujących śruby. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Wystawienie kart odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V. WAŁY  ŚRUBOWE

Przegląd całkowity wałów śrubowych PB i LB oraz ich ułożyskowanie przewidziany jest podczas przeglądu pośredniego jednostki pływającej klasy PRS tj. do 06.04.2021r.

| 20. | Wykonanie pomiarów opadu wałów napędowych (2 szt.). Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Wystawienie kart pomiarów. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# VI. DZIAŁ  POKŁADOWO - MASZYNOWY

| 21. | Zabezpieczenie pokładu przed warunkami atmosferycznymi (rusztowanie/plandeka/nagrzewnice). Demontaż starego pokładu i montaż nowego (45m ²), wykonanego z suchych planek sosnowych kl. 1, o grubości 40 mm, szerokości 100 mm -150mm oraz przygotowanie do spawania wymiana uszkodzonych szpilek. Czyszczenie i malowanie pokładu stalowego farbą okrętową chromianową, przeciwrdzewną dwa razy. Przyjąć do wymiany pokład stalowy: grubość 5 mm przyjąć do wymiany 7m2 i grubość 7 mm przyjąć do wymiany 3m2. Materiał stal okrętowa kat. A. Planki nowego pokładu drewnianego : 1) części wewnętrzną oraz krawędzie boczne planek zaimpregnować jednokrotnie. - część nawierzchniową cyklinować, uszczelnić, zakołkować szpilki, zaimpregnować dwukrotnie. Uszczelnienie spoiny pomiędzy plankami pokładu sznurem bawełnianym oraz jednoskładnikowym kitem uszczelniającym, np. SIKAFLEX 11 FC czarny. Uszczelnienie i zakołkowanie szpilek. Przed położeniem poszycia drewnianego wyrównać pokład masą wyrównującą, dobór masy wyrównującej na pokłady otwarte np. MARTONIT MARINE GLUE (dwuskładnikowa chemoutwardzalna masa). Producent masy: DELTA i REWANO Gdynia Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Odbiór pokładu: KT i Armator. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Łańcuchy kotwiczne – 2 szt.: Łańcuch = fi 12,5 mm / długość 110 m / ciężar 413 kg. Demontaż i montaż kotwic. Demontaż i montaż łańcuchów. Pomiar ogniw (przyjąć jedno ogniwo co 1 m), przedstawienie do oględzin PRS, KT i przedstawicielowi Zamawiającego. Oczyszczenie i pomalowanie łańcuchów zgodnie z technologią oraz oznaczenie marki. Przy montażu kotwic i łańcuchów, przełożenie przęsła pośredniego i „odwrócenie” łańcuchów oraz wyregulowanie hamulców Lehoffa. Wyrównanie łańcuchów. Wykonanie przeglądów i konserwacji haków odrzutnych oraz stoperów łańcuchowych. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 23. | Szafa klimatyzacji: DAIKIN Model US3GE - sprawdzenie szczelności instalacji (ewentualna naprawa i usuniecie nieszczelności układu chłodniczego), wymiana czynnika chłodzącego R-407 lub zamiennik w ilości 2,2 kg. - wymiana oleju sprężarki. - sprawdzenie szczelności pod ciśnieniem azotem. - czyszczenie kratek wentylacyjnych - Wymiana kompletu pasków klinowych, łożysk wentylatora i silnika. Wymiana kompletu filtrów i uszczelek. - czyszczenie i ozonowanie układu klimatyzacji. Odbiór prac: KT i załoga. |  |  |  |
| 24. | Klimatyzator w sterówce PANASONIC CS-UE12RKE Czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Odbiór prac: KT i załoga. |  |  |  |
| 25. | Uzupełnienie i poprawienie izolacji rur wydechowych w pomieszczeniu maszynki sterowej LB i PB za pomocą maty termoizolacyjnej (otuliny termicznej) przyjąć około 5 metrów bieżących. |  |  |  |
| 26. | Usunięcie starych gretingów w pomieszczeniu maszynki sterowej. Wykonanie podstawy nowej podłogi i położenie płyt aluminiowych z blachy ryflowanej powierzchnia około 5 m2. Odbiór prac: PRS, KT i załoga. |  |  |  |
| 27. | Czyszczenie, odtłuszczenie i malowanie pomieszczenia maszynki sterowej około 35 m2. Raz farbą okrętową chromianową, przeciwrdzewną i raz nawierzchniową. Dobór koloru ścian i sufitu do obecnie zastosowanej farby. Malowanie dna (zęz) farbą odporną na oleje i wody zęzowe. Zabezpieczenie urządzeń przed malowaniem. |  |  |  |
| 28. | Czyszczenie, odtłuszczenie i malowanie pomieszczenia skrajnika rufowego około 30 m2. Raz farbą okrętową chromianową, przeciwrdzewną i raz nawierzchniową. Dobór koloru ścian i sufitu do obecnie zastosowanej farby Malowanie dna (zęz) farbą odporną na oleje i wody zęzowe. Zabezpieczenie urządzeń przed malowaniem. |  |  |  |
| 29. | Wykonanie i montaż grawerowanych tabliczek – oznaczeń odpowietrzeń – 16 szt. Wg wskazań załogi. |  |  |  |
| 30. | Zamontowanie na stałe regulowanego fotela sondażysty + dobór oryginalnej podstawy z regulacją poziomą i pionową oraz obrotem. Wykonanie podstawy pod fotel z podnóżkiem i montaż na stałe do podłogi. Model fotela: VETUS CHSAILB (ciemnoniebieski) lub model równoważny. |  |  |  |
| 31. | Wymiana fragmentu uszkodzonej odbojnicy gumowej prawa burta L=1,50 m, przekrój 120mm x 130mm. |  |  |  |
| 32. | Wymiana oleju w systemie hydrauliki steru. Olej hydrauliczny HM 46 - 40 litrów. Odbiór prac: KT i załoga. Olej dostarczy Wykonawca. |  |  |  |
| 33. | Hydrauliczny żuraw morski typ: PK 9001 M (0853) producent: Palfinger Marine o SWL 2,40 t. Przegląd, naprawa lub wymiana na nowe zaworów hydraulicznych mechanizmu podnoszenia – 2 szt. Przegląd i ewentualna wymiana popękanych przewodów hydraulicznych. Wymiana oleju hydraulicznego w żurawiu Olej hydrauliczny HM 32 - 200 litrów. Olej dostarczy Wykonawca. Odbiór prac: PRS, KT i załoga |  |  |  |
| 34. | Hydrauliczny żuraw morski typ: PK 9001 M (0853) producent: Palfinger Marine o SWL 2,40 t. Przygotowanie ciężarów i wykonanie próby przeciążeniowej żurawia (przegląd 5-letni), zdawczej dla PRS, w celu uzyskania dozoru stałego PRS. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |

### VII. ZBIORNIKI,  WŁAZY,  POKRYWY,  DRZWI, OKNA

| 35. | W celu uzyskania dostępu do włazów zbiorników, zdemontowanie oraz ponownie zamontowanie ok. 6 m2 płyt podłogowych i odcinków rurociągów, na łącznej długości ok. 10 m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | Zbiorniki balastowe – 2 szt., o łącznej objętości 4,6 m3 (L i PB po 2,3 m3 każdy): Demontaż włazów, wybranie resztek wody i mułu. Czyszczenie ręczne z luźnej farby i rdzy. Przedstawienie zbiorników do odbioru PRS, KT i przedstawicielowi Zamawiającego. Wykonanie pomiarów grubości (przyjąć po 5 punktów pomiarowych). Konserwacja i malowanie zbiorników zestawem farb epoksydowych, zgodnie z technologią gwarantującą 5-letni okres eksploatacji. Zamontowanie włazów na nowych uszczelkach. Wykonanie próby szczelności poprzez zalanie wodą. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 37. | Zbiornik wody zęzowej 2 m3: Demontaż włazu, przedstawienie zbiornika do przeglądu PRS, KT i przedstawicielowi Zamawiającego. Wykonanie pomiarów grubości (przyjąć 5 punktów pomiarowych). Montaż włazów na nowych uszczelkach. Wykonanie próby szczelności poprzez zalanie wodą. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 38. | Zbiornik fekaliów 1,25 m3: Demontaż włazu, odpompowanie i wybranie resztek zanieczyszczeń w ilości 0,5 m3. Wyczyszczenie ręczne z luźnej farby i rdzy. Wykonanie pomiarów grubości (przyjąć 5 punktów pomiarowych). Konserwacja i malowanie zgodnie z technologią gwarantującą 5 - letni okres eksploatacji. Przedstawienie zbiornika do przeglądu PRS, KT i załodze. Montaż włazu na nowej uszczelce. Wykonanie próby szczelności. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 39. | Zbiorniki suche – 4 szt.: a) skrajnik dziobowy – 8,71 m3 - zbiornik suchy pod pomieszczeniem bytowym – 6,95 m3 - pomieszczenie steru strumieniowego – 2,19 m3 - skrajnik rufowy – 6 m3 - nieczynny zbiornik odolejacza - 0,5 m3 Razem: 23,85 m3: Demontaż włazów, wykonanie pomiarów grubości (przyjąć 5 punktów pomiarowych). przedstawienie zbiorników do odbioru PRS, KT i przedstawicielowi Zamawiającego. Montaż włazów na nowych uszczelkach. Wykonanie próby szczelności. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 40. | Zbiornik zapasowy paliwa (denny) o pojemności 4,3 m3: Demontaż włazów, wybranie resztek paliwa, czyszczenie zbiornika wewnątrz. Przedstawienie do oględzin PRS, KT i Armatorowi. Montaż włazów na nowych uszczelkach. Wykonanie próby szczelności. Wystawienie karty odbioru. Uwaga! (w przypadku remontu powyżej 100 km od Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie odpompowanie, zabezpieczenie i ponowne zatankowanie około 3 000 litrów paliwa) |  |  |  |
| 41. | Zbiorniki rozchodowe paliwa – 2 szt., o łącznej pojemności 1,24 m3: (L i PB po 0,62 m3 każdy) Demontaż włazów, wybranie resztek paliwa, czyszczenie zbiorników wewnątrz. Przedstawienie do oględzin PRS, KT i przedstawicielowi Zamawiającego. Montaż włazów na nowych uszczelkach. Wykonanie próby szczelności. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 42. | Zbiornik przelewowy paliwa o pojemności 0,55 m3 Demontaż włazu, wybranie resztek paliwa, czyszczenie zbiornika wewnątrz. Przedstawienie do oględzin PRS, KT i przedstawicielowi Zamawiającego. Montaż włazu na nowej uszczelce. Wykonanie ciśnieniowej próby szczelności. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 43. | Zbiornik przelewowy 5 litrów. Wstawienie zaworu przy spuście paliwa podłączenie do zbiornia przelewowego 0,55. Przyjąć 1 metr rury + potrzebne kształtki hydrauliczne. |  |  |  |
| 44. | Zbiornik wody słodkiej o pojemności 0,28 m3: Demontaż włazu, wybranie resztek wody i mułu. Czyszczenie ręczne i umycie zbiornika wewnątrz z nalotów i osadów. Wykonanie pomiarów grubości (przyjąć 5 punktów pomiarowych). Pokrycie powierzchni warstwą ochronną przeznaczoną do zbiorników wody pitnej. Przedstawienie zbiornika do przeglądu PRS, KT i przedstawiciela Zamawiającego. Montaż włazu na nowej uszczelce. Wykonanie ciśnieniowej próby szczelności. Przeprowadzenie chlorowania i płukania zbiornika. Zalanie zbiornika wodą pitną. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 45. | Drzwi: 1. Drzwi boczne sterówki 1650 x 650 –2 szt. 2. Drzwi rufowe sterówki 1650 x 600 mm Włazy zamykane na rygle: 1. Skrajnik rufowy 560 x 560 2. Pomieszczenie zespołu napędów hydraulicznych 1260 x 660 3. Awaryjny właz siłowni 560 x 560 4. Awaryjny właz pomieszczenia załogowego (świetlik) 880 x 680 5. Właz do skrajnika dziobowego, przykręcany na śruby, o wymiarach 750 x 600 Wymiana uszkodzonych uszczelek gumowych, regulacja rygli, ewentualne wyrównanie wysokości rygli do wysokości szczelin w zrębnicy. Wykonanie prób szczelności wodą pod ciśnieniem i przedstawienie do odbioru PRS. Wystawienie kart odbioru. |  |  |  |
| 46. | Dobór i wykonanie na wymiar rolet w prowadnicach, na okna boczne i tylne w sterówce. Przyjąć zakup i montaż 7 szt. |  |  |  |

# VIII. DZIAŁ  MASZYNOWY

2 x silniki główne VOLVO PENTA TAMD122A/273 kW – łączna moc 546 kW

2 x przekładnia TWIN DISC  MG-5111S.C.

2 x agregaty prądotwórcze CUMMINS 4BT 3.9/ 52 kW -  łączna moc 104 KW

| 47. | Przekładnie Twin Disc MG – 5111 – 2 szt. Demontaż przekładni i transport na Warsztat w celu wykonania remontu. Zakres remontu: 1. Przegląd łożysk i ewentualna wymiana. 2. Wymiana uszczelnień. 3. Pomiar luzu kół zębatych za pomocą odcisków z ołowiu. 4. Przegląd sprzęgła Vulkan VKE 4014. Odbiór: PRS, KT i Armator. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | Ustawienie przekładni 2 szt., na nowych podkładkach stalowych. Ustawienie współosiowości silnik główny – przekładnia wał śrubowy. Przedstawić do odbioru PRS, KT. Wystawienie karty odbioru. UWAGA Wykonawca zobowiązuje się do transportu za pomocą dźwigu przekładni do remontu i po remoncie z nabrzeża do siłowni. |  |  |  |
| 49. | Śruby fundamentowe silników głównych i przekładni redukcyjnych – po montażu silników sprawdzenie stanu śrub i ich naciągu. Ewentualna wymiana śrub (przyjąć 20%). Odbiór prac PRS , KT i Armator. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |

| 50. | Wymiana końcówek wtryskiwaczy, regulacja ciśnienia wtrysku. Przyjąć wymianę 100% końcówek – 12 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Regulacja luzów zaworowych. |  |  |  |
| 52. | Regeneracja turbosprężarek – 2szt. przyjąć wymianę łożysk, uszczelnień, wirników, wałków. |  |  |  |
| 53. | Przeprowadzenie płukania chemicznego systemów chłodzenia. |  |  |  |
| 54. | Sprawdzenie i czyszczenie filtrów wody morskiej. |  |  |  |
| 55. | Przegląd i czyszczenie chłodnic olejowych (silniki i przekładnie), chłodnic wody, chłodnic powietrza i doładowania. Sprawdzenie pod ciśnieniem, naprawa - uszczelnienie przecieków. Wystawienie karty próby ciśnieniowej. Odbiór PRS. |  |  |  |
| 56. | Wymiana anod cynkowych: anody na dennicy chłodnicy wodnej (2 szt.), końcach zbiornika rozprężonego (2 anody), pokrywie chłodnicy powietrza (1 anoda), chłodnicy oleju silnika (2 anody), chłodnicy oleju przekładni (2 anody) |  |  |  |
| 57. | Zawory awaryjnego odcinania paliwa na zbiornikach rozchodowych paliwa fi 40 – 2 szt.: Demontaż i montaż, przegląd i wymiana zużytych części, dotarcie grzybków, sprawdzenie na szczelność, zdanie w działaniu. Odbiór: PRS, KT i Armator. Sprawdzenie w działaniu. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 58. | Agregaty Prądotwórcze CUMMINS 4BT 3.9 – 2 szt.: (przebieg ok. 7900 mh) 1. Sprawdzenie i regulacja wtryskiwaczy Przyjąć wymianę 100% końcówek – 8 szt. 2. Regulacja luzów zaworowych. 3. Sprawdzenie i czyszczenie chłodnicy wodnej i oleju. 4. Sprawdzenie ciśnienia doładowania i stanu turbosprężarek - 2 szt. – czyszczenie z zabrudzeń 5. Sprawdzenie i konserwacja smarem łożyskowania. 6. Sprawdzenie opadu wirnika prądnicy. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 59. | Wymiana oleju i płynów eksploatacyjnych w silnikach, przekładniach, układach, napełnienie instalacji świeżym olejem. Olej do silnika głównego: 100 litrów ELF EVOLUTION 500 TURBO DIESEL 15 W 40 Płyn chłodzący: 200 litrów PETRYGO instalacja i dolewki. Olej przekładniowy: 25 litrów SUPEROL CC SAE 30. Oleje i płyny eksploatacyjne dostarczy Wykonawca. |  |  |  |
| 60. | Czyszczenie i wybranie nieczystości z zęz w siłowni, pomieszczeniu maszynki sterowej i skrajniku rufowym po remoncie. |  |  |  |

IX. DZIAŁ  ELEKTRYCZNY  I  NAWIGACYNY

| 61. | Zabezpieczenia nadprądowe przekaźniki – 6 szt. Typ IMW Kn= 150/5A 10 VA Wymontowanie, transport do warsztatu. Pomiar, regulacja, montaż i zdanie w działaniu. Wystawienie karty pomiarów i karty odbioru. Odbiór: PRS, KT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62. | Sprawdzenie przyrządów pomiarowych: 1) watomierzy - 2 szt. 1) woltomierzy - 5 szt. (w tym 1 cyfrowy) 2) amperomierzy - 8 szt. 3) hercomierze - 3 szt. 4) kilowatomierzy - 2 szt. Wystawienie karty pomiarów i karty odbioru. Odbiór: PRS, KT. |  |  |  |
| 63. | Sprawdzenie nastaw czujników SG PB i SG LB 6 szt. Termostat 91º– temperatura cieczy chłodzącej 2 szt. Termostat 97 º – temperatura cieczy chłodzącej 2 szt. Presostat – ciśnienie oleju smarnego – 2 szt. Odbiór prac PRS, KT i Armator. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 64. | Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń prądnicy Nr 1 PB i Nr 2 LB U : 22/380V In :98A cos: 0,8 f-50Hz Ppoz: 65KVA - sygnalizacja przeciążenia – 6 nastaw - wyłącznie obwodów mniej ważnych – 6 nastaw - prąd zwarcia - 6 nastaw - moc zwrotna - 2 nastawy Wystawienie karty pomiarów i karty odbioru. Odbiór: PRS, KT. |  |  |  |
| 65. | Zakup i montaż wiatromierza Wskaźnik Simrad IS-20 Wind oraz przetwornika wiatromierza IS20 z kablem simnet 20 m. Przeprowadzenie instalacji kablowej wiatromierza od masztu do sterówki oraz zamontowanie wskaźnika w sterówce według wskazań załogi. Odbiór prac: KT i Armator. |  |  |  |
| 66. | Sprawdzenie poprawności działania, naprawa, i regulacja pod względem elektrycznym automatyki układu sterowania. Usunięcie usterki – awaria pompy steru nr 2. |  |  |  |
| 67. | Sprawdzenie systemu synchronizacji agregatów prądotwórczych i ewentualna regulacja. Wystawienie karty odbioru. Odbiór prac PRS i Armator. |  |  |  |
| 68. | Sprawdzenie centralki alarmowej-przeciwpożarowej SCANA SERVOTEKNIKK LBS 804-4R, On 44382, Sn 60540, wymiana baterii podtrzymującej, czyszczenie i konserwacja. Wymiana uszkodzonych czujek temperaturowych – 2 szt.: w siłowni i pomieszczeniu maszynki sterowej. Odbiór prac PRS, KT i Armator. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |

X. PRÓBY  ZDAWCZE

| 69. | Przeprowadzenie prób w ruchu w czasie 6 godzin z udziałem PRS, KT i Armatora. Podczas prób, wykonanie końcowych regulacji i ustawień w zakresie zrealizowanych prac remontowych. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |