SPECYFIKACJA REMONTOWA

s/v PLANETA

remont do odnowienia klasy w 2018 r. - prace pokładowo - maszynowe

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STATKU:

Pojemność brutto - 905,00,

Długość całkowita - 61,30 m,

Dłogość między pionami - 54,00 m,

Szerokość - 10,80 m,

Wysokość boczna - 4,50 m,

Zanurzenie maksymalne - 3,19 m,

SG: typ AL 25/30 „Sulzer” – 2 x 960 KM / 1412 kW (nr 83 i 84),

SP: typ 42 ZPM b – 39H12 „Wola” szt. 3,

Instalacja elektryczna – 220/380 V (awaryjna – 24 V),

Rok budowy – 1982 Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte Gdańsk,

Nr PRS 680059,

IMO 8121513, Klasa *KMB.T.I[1](L1)

Sygnał wywoławczy – SQMG.

| Poz. nr | # ZAKRES PRAC POKŁADOWO - MASZYNOWYCH | # Cena robocizny (zł) | # Cena materiałów (zł) | # Razem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przyjęcie statku do remontu przy nabrzeżu: - zabezpieczenie trapu stoczniowego wg. potrzeb, - zabezpieczenie przepustek dla załogi i nadzoru. |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie statku pod względem ppoż., bhp i ochrony środowiska na okres remontu. |  |  |  |
|  | Podłączenie linii wężowej do statkowej sieci hydrantowej z nabrzeża, o wydajności i ciśnieniu zapewniającym otrzymanie skutecznego prądu gaśniczego na statku. |  |  |  |
|  | Zabezpieczyć na okres remontu podłogi: - w korytarzach, - mesie, - kabinach: Kapitana, Mechanika, I-Oficera, I-Elektryka. |  |  |  |
|  | Podłączyć energię elektryczną – zabezpieczenie mocy 50 kW, założyć zużycie około 500 kWh/dobę przez okres remontu. |  |  |  |

| Poz. nr | # ZAKRES PRAC POKŁADOWYCH | # Cena robocizny (zł) | # Cena materiałów (zł) | # Razem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pomiary poszycia, wykonać pomiary grubości poszycia w zakresie uzgodnionym z PRS (ilość punktów pomiarowych): - pokład główny, - pokład łodziowy, - pokład rufowy, - pokład dziobowy, - pokład kominowy, - pokład nawigacyjny, - pokład namiarowy, - włazy luków na 1 i 2. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Zrębnice i pokrywy luków, wykonać próbę szczelności: - luk ładowni nr 1, - luk ładowni nr 2, - luk do pomieszczenia trałowego, - luk do pomieszczenia sterowego, - luk zejściówki awaryjnej, - luk do awaryjnego agregatu. Wystawić karty odbioru. Odbiór: PRS, KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Winda kotwiczna typ WKD-380V 50 Hz, wykonać pomiary luzu między zębnego, wykonać weryfikację elementów, w przypadku negatywnej weryfikacji założyć naprawę uszkodzonych elementów, wymienić sprężyny płaskie, wykonać regenerację bieżni bębna hamulców, wymienić olej - typ TRANSOL 220, ilość 20 l, całość oczyścić, wymalować. Sprawdzić w działaniu. Odbiór: PRS, KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Stopery rolkowo - szczękowe windy kotwicznej wraz z hakami odrzutnymi, oczyścić, wykonać konserwację. Sprawdzić w działaniu. Odbiór: PRS, KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Wciągarka kotwic pław WKB 28/30, spuścić olej ze skrzyni przekładniowej, zdemontować wciągarkę z jednostki, oczyścić, wykonać przegląd przekładni, sprawdzić system smarny przekładni, wykonać demontaż skrzyni przekładniowej, sprawdzić stan powierzchni kół zębatych, zdemontować wały, sprawdzić bieżnię łożysk ślizgowych i tocznych, wykonać pomiary luzów między zębnych, założyć ewentualną naprawę uszkodzeń, wymienić pierścienie uszczelniające, wymienić wkładki sprzęgła przeciążeniowego, napawać uszkodzone prowadnice ogniw łańcucha, oczyścić wciągarkę, pomalować RAL 9005 (czarny), zamontować na jednostce, uzupełnić olej w skrzyni przekładniowej - typ oleju Transol SP 150, ilość - 20 l. Sprawdzić szczelność wyciągarki i działanie pod obciążeniem. Wystawić karty odbioru. Odbiór: PRS, KT, I oficer i armator. Uwaga. Do demontażu wciągarki należy założyć odłączenie i demontaż silnika elektrycznego w podpokładowym warsztacie elektryka, po zakończeniu prac ponownie należy wykonać montaż i podłączenie silnika. |  |  |  |
|  | Zrzutnie kotwic PB i LB, wykonać demontaż zrzutni, w przypadku uszkodzeń założyć remont rolek i pazurów zrzutni, wymienić sprężyny, oczyścić i wymalować wnętrze zrzutni, sprawdzić szczelność układu na sterowniku, zamontować zrzutnie na jednostce. Sprawdzić w działaniu pod obciążeniem. Odbiór: PRS, KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Rolki furt burtowych i furty rufowej, pionowe - 6 szt., poziome - 3 szt., wykonać demontaż i weryfikację łożysk i czopów, założyć wymianę uszkodzonych łożysk i naprawę czopów, uzupełnić brakujące smarownice, wykonać konserwację i malowanie. Odbiór: KT i I oficer. |  |  |  |
|  | Kabestan cumowniczy KB 32, spuścić olej ze skrzyni przekładniowej, wykonać demontaż z jednostki, sprawdzić stan kół zębatych, wykonać pomiar luzu między zębnego, założyć ewentualną naprawę uszkodzeń, wymianę łożysk i uszczelnień, oczyścić, wymalować, zamontować na jednostce. Uzupełnić olej typ Transol SP 150, ilość 45 l. Sprawdzić w działaniu pod obciążeniem. Wystawić wymagane atesty i świadectwa. Odbiór: PRS, KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Pokład główny LB i PB, wykonać sprawdzenie gniazd pierścieni stoperów łańcuchowych pod obciążeniem 8 szt. pod obciążeniem – 5 T, założyć spawanie brakujących ringów 4 szt. Wystawić wymagane atesty i świadectwa. Odbiór: PRS, KT, I oficer. |  |  |  |
|  | Czerpnie powietrza, (41 szt.) oczyścić, wymienić uszczelki gumowe, siatki, żaluzje, pomalować zgodnie z technologią - RAL 7045 (szary), po malowaniu uzupełnić opisy. Odbiór: I oficer. |  |  |  |
|  | Pomieszczenie WC, (nr 115 i 121) na pokładzie głównym, wymienić poszycia dolnej ścianki skorodowanych szotów przy podłodze, około 4 m2. Odbiór: I oficer. |  |  |  |
| Łodzie i żurawiki |  |  |  |  |
|  | Łódź ratunkowa typ ŁTR-M1-s-m6-R, wykonać weryfikację takielunku - przy negatywnej weryfikacji założyć wymianę, wykonać próby szczelności łodzi (laminat poliestrowo szklany) wykonać malowanie zewnętrznej i wewnętrznej części łodzi (zachować aktualną kolorystkę), po malowaniu nanieść dane techniczne łodzi (długość, szerokość, zanurzenie, ilość osób) oraz sygnał wywoławczy statku i IMO. Wystawić karty odbioru i wymagane atesty. Odbiór: PRS, KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Wciągarka łodzi ratunkowej typ WR40 z 5 m, zdemontować liny nośne, wykonać demontaż wciągarki, sprawdzić stan kół zębatych, założyć wymianę uszkodzonych łożysk, elementów hamulca taśmowego i szczęk regulatora prędkości, wykonać montaż na jednostce, uzupełnić smar w łożyskach, oczyścić i przemyć elementy sprzęgła odśrodkowego i korpusu hamulca, wykonać próby wciągarki z wyposażeniem pod obciążeniem. Wystawić wymagane atesty i świadectwa. Odbiór: PRS, KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Przegląd 5-letni łodzi ratunkowej ŁRT-M1-s-m 6-R zgodnie z Konwencją SOLAS Regulation III/20.3.0 przez firmę posiadającą uznanie PRS. Wystawić wymagany atest. Odbiór: PRS, KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Żurawik grawitacyjny typ ZŁ6U-10-M1 (2 szt. – nr 1421/1, nr 1429/2), oczyścić żurawik, wykonać konserwację krążków linowych, wymienić poduszki łoża łodzi, wymalować, wykonać weryfikację liny stalowej Ø 13 mm, długość 110 m, w przypadku negatywnej weryfikacji założyć wymianę liny, sprawdzić w działaniu układ żurawik – łódź. Odbiór: PRS, KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Przegląd 5 letni żurawika grawitacyjnego ZŁ6U-10-M1 (2 szt. – nr 1421/1, nr 1429/2) i windy WR 40, zgodnie z Konwencją SOLAS III/20.3.2 przez firmę posiadającą uznanie PRS. Wystawić wymagany atest. Odbiór: PRS, KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Żurawik łodzi pomocniczej ŻOWe 2.8-4.O/3.75, wymienić linę roboczą, wykonać próby pod obciążeniem, sprawdzić w działaniu. Wystawić karty odbioru i atesty. Odbiór: PRS, KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Żurawik trapowy (2 szt.), wymienić linę roboczą, sprawdzić w działaniu. Odbiór: PRS, KT, I oficer i armator. |  |  |  |

| Poz. nr | # ZAKRES PRAC MASZYNOWYCH | # Cena robocizny (zł) | # Cena materiałów (zł) | # Razem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Uwaga: założyć wymianę wszystkich uszczelek dla całego remontu maszynowego. Olej do wszystkich urządzeń dostarczy Wykonawca, karty pomiarów wszystkich urządzeń przedstawić dla PRS armatora i mechanika |  |  |  |
|  | Czyszczenie i mycie zęz siłowni głównej i pomocniczej, przed rozpoczęciem remontu wykonać czyszczenie i mycie zęz siłowni głównej i pomocniczej, założyć demontaż i montaż płyt podłogowych. Odbiór: mechanik i załoga |  |  |  |
| Silnik Główny H.CEGIELSKI typ 6AL25/30 (960KM ) – 2 szt. |  |  |  |  |
|  | ## Sprężynowanie wałów korbowych, wykonać sprężynowanie wałów korbowych silników PB i LB przed i po remoncie. ## Wystawić karty pomiaru. Odbiór: PRS mechanik i armator. |  |  |  |
|  | Głowice – tylko SG LB (6 szt.), wykonać demontaż głowic, w tym demontaż kolektorów wydechowych i ssących oraz osprzętu, wykonać regenerację gniazd zaworowych i zaworów (ssące i wydechowe), wykonać pomiary prowadnic zaworowych, wymiana zużytych (założyć wymianę 50%), demontaż zaworów bezpieczeństwa i rozruchowych, wykonać remont, zamontować na głowicach, wykonać czyszczenie chemiczne przestrzeni wodnych głowic, wykonać montaż głowic i próbę hydrauliczną, założyć wymianę uszczelnień i otuliny na kolektorach wydechowych, po montażu na silnikach - ustawić luzy zaworowe. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: KT, PRS i mechanik. |  |  |  |
|  | Układy korbowo-tłokowe – tylko SG LB (szt. 6), wykonać demontaż i pomiary (tłoków, sworzni tłokowych, łożysk sworzni tłokowych, rowków pierścieniowych, pierścieni tłokowych, czopów i łożysk korbowych), założyć wymianę panewek i pierścieni tłokowych (po pomiarach i weryfikacji), wykonać demontaż wytypowanych tulei tłokowych 3 szt., wykonać oględziny i czyszczenie wg ustaleń armatorem, wykonać pomiary, wykonać montaż z nowymi uszczelnieniami tulei (w przypadku negatywnej weryfikacji założyć wymianę na nowe). Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Łożyska ramowe – tylko SG LB, demontaż, kontrola stanu zużycia, wykonać pomiary – w przypadku negatywnej weryfikacji założyć wymianę zużytych łożysk. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Pompy wtryskowe paliwa (12 szt.), wykonać remont obejmujący wymianę zużytych par precyzyjnych, zaworków zwrotnych w głowicach, sprężyn, rolek, wykonać montaż i regulację dawkowania. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Wtryskiwacze (12 szt.), wykonać demontaż wtryskiwaczy, założyć wymianę końcówek, sprężyn, popychaczy, montaż i regulacja ciśnienia wtrysku - 25 MPa. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Wał rozrządu (1 szt.) wykonać weryfikację, w przypadku negatywnej weryfikacji założyć regenerację bieżni krzywek. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Regulatory bezpieczeństwa (szt.2), wykonać demontaż i montaż, wykonać sprawdzenie regulatorów, wykonać regulację, założyć ewentualną wymianę zużytych części, Regulatory obrotów WOODWARD demontaż i montaż (2 szt.), założyć ewentualną wymianę zużytych elementów i regulację kompensacji na silniku w ruchu. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Turbosprężarka typ VTR 250N BROWN BOVERI-BBC (2 szt.), wykonać demontaż, oczyścić z nagaru wirniki, kierownice i uszczelnienia labiryntowe, wykonać weryfikację i pomiary, założyć wymianę zużytych części i łożysk, wykonać montaż. Odbiór: PRS, KT i mechanik, wystawić karty pomiarów. |  |  |  |
|  | Chłodnice powietrza doładowującego (2 szt.) wykonać demontaż chłodnic, oczyścić przestrzenie wodne, wykonać próbę hydrauliczną (0,7 MPa), wymienić uszczelnienia przy montażu. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Pompy olejowe podwieszane na SG (2 szt.) wykonać weryfikację pomp, założyć regenerację zużytych części lub wymianę na nowe. Wystawić karty odbioru. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Pompy wody słodkiej podwieszone na SG AL 25/30 (2 szt.), wykonać weryfikację pomp, założyć wymianą zużytych części i osprzętu. Wystawić karty odbioru. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Pompy paliwa powieszone na silniku AL 25/30 (2 szt.), wykonać weryfikację pomp, założyć wymianą zużytych części i osprzętu. Wystawić karty odbioru. Odbiór w działaniu: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Śruby fundamentowe silników – sprawdzenie stanu naciągu śrub. Wystawić karty odbioru. Odbiór PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Chłodnice wody i oleju typ CZ11z18 Ø400 RUMIA (4 szt.) silników głównych (oleju typ F-21 - 2 szt., wody typ F-9 - 2 szt.), wykonać remont chłodnic obejmujący: czyszczenie przestrzeni wodnych i olejowych, regenerację pokryw, założyć wymianę 10% uszkodzonych rurek w chłodnicach i wymianę cynków oraz wymianę filtrów z osprzętem i siatkami, wykonać próbę hydrauliczną, wymienić uszczelnienia przy montażu chłodnic i zaworu trójdrożnego. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Zawory termostatyczne typu Walton - 4 szt. wykonać sprawdzenie i ewentualną naprawę, w przypadku braku możliwości wykonania naprawy założyć wymianę zaworów. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Przekładnie redukcyjne typ: MAVL-45 – Zamech Elbląg (2 szt.) wykonać przegląd i pomiary luzów między zębnych, sprawdzić łożyskowanie wałów, oględziny stanu i sprawdzenie naciągu śrub fundamentowych. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Czujniki temperatury i ciśnienia, wykonać sprawdzenie czujników temperatury i ciśnienia SG oraz przekładni PB i LB (52 szt.). Wystawić kartę sprawdzenia. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Czyszczenie karteru – tylko SG LB (1 szt.) Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Wymiana oleju smarnego w obu silnikach głównych: założyć wymianę 1.200 litrów oleju MARINOL 1230 (600 l na silnik) Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Indykowanie i regulacja obu silników głównych. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
| Silnik pomocniczy Wola typ 42ZPM-39H12 – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Głowice cylindrowe (12 szt.) wykonać demontaż i montaż głowic cylindrowych, w tym demontaż kolektorów wydechowych i ssących oraz osprzętu, wykonać czyszczenie z nagaru i czyszczenie chemiczne przestrzeni wodnych, wykonać pomiary, założyć wymianę zużytych części: prowadnic zaworowych, gniazd i zaworów, dotrzeć po montażu zawory i gniazda zaworowe. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Układ tłokowo – korbowy (12 kpl.) wykonać pomiary, w przypadku negatywnej weryfikacji założyć wymianę tulei cylindrowych i tłoków na nowy typ, uwzględnić konieczność wymiany korbowodów i sworzni tłokowych. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Wtryskiwacze (12 szt.), ustawić ciśnienie wtrysku – 18 MPa, założyć wymianę końcówek wtryskiwaczy, zużytych sprężyn i popychaczy, Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Pompy wtryskowe (1 szt.) wykonać regulację dawek paliwa na stanowisku pomiarowym, założyć ewentualną wymianę zużytych elementów, wykonać montaż i próby na silniku. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Chłodnica wody słodkiej Ø 250mm L=900mm (1 szt.), wykonać demontaż, czyszczenie przestrzeni wodnych i próbę hydrauliczną, założyć wymianę rurek - 10%, wykonać montaż chłodnic na nowych uszczelkach. Wystawić karty odbioru. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Chłodnica oleju Ø 200mm L=600mm (1 szt.), wykonać demontaż, czyszczenie przestrzeni wodnych i olejowych, wykonać próbę hydrauliczną, założyć wymianę rurek - 10%, wykonać montaż chłodnic na nowych uszczelkach. Wystawić karty odbioru. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Pompa wody morskiej typ.SKA.6.01.1.1010 – wymienić - 1 szt., założyć modernizację fundamentów i przyłączy. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Śruby fundamentowe – sprawdzenie stanu i naciągu śrub. Wystawić karty odbioru. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Wymiana oleju smarnego w silniku pomocniczym – 1 szt.: założyć wymianę 80 litrów oleju DISOLA CC-30. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
| Silnik pomocniczy Wola typ 42ZPM-39H12 – 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Pompy wtryskowe (2 szt.) regulacja dawek paliwa na stanowisku pomiarowym, montaż i próby na silniku, założyć ewentualną wymianę zużytych elementów, wykonać weryfikacja przewodów wysokiego ciśnienia, w przypadku negatywnej weryfikacji założyć ewentualną wymianę uszkodzonych. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Chłodnica wody słodkiej Ø 250mm L=900mm (2 szt.), wykonać demontaż, czyszczenie przestrzeni wodnych i próbę hydrauliczną, założyć wymianę rurek - 10%, wykonać montaż chłodnic na nowych uszczelkach, Wystawić karty odbioru. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Chłodnica oleju Ø 200mm L=600mm (2 szt.), wykonać demontaż, czyszczenie przestrzeni wodnych i olejowych, wykonać próbę hydrauliczną, założyć wymianę rurek - 10%, wykonać montaż chłodnic na nowych uszczelkach. Wystawić karty odbioru. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Pompa oleju smarnego (2 szt.) podwieszona na agregatach pomp oleju wykonać weryfikację, w przypadku negatywnej weryfikacji założyć naprawę lub wymianę na nowy typ. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | System wydechowy, wymienić uszczelnienia i otulinę na kolektorach wydechowych. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Wymiana oleju smarnego w silnikach pomocniczych – 2 szt.: założyć wymianę 160 litrów oleju DISOLA CC-30. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
| Urządzenia siłowni |  |  |  |  |
|  | Sprężarki powietrza WAN-01ZX (2 szt.) wykonać naprawę obejmującą wymianę zaworów płytkowych (3 szt.), wymianę tłoka, pierścieni tłokowych, tulei cylindrowych, łożysk korbowodowych, łożysk głównych, regulację zaworów bezpieczeństwa sprężarek, wykonać próbę szczelności wężownic chłodzących powietrze (2szt.), wymienić rurę chłodzącą sprężarkę ¾” na nową około 8 mb, po montażu ustawić zawory bezpieczeństwa i współosiowość (sprężarka – silnik). Wystawić karty pomiarów. Sprawdzenie w działaniu. Odbiór – mechanik. |  |  |  |
|  | Kocioł pomocniczy VX504. Wykonać demontaż elementów kotła, wykonać remont – palnika kotła (WEISHAUPT), założyć wymianę pompy paliwa typ RSH-63-070-6310 razem z nowym sprzęgłem oraz łożyskiem wirnika silnika elektrycznego, otworzyć włazy i wyczystki, oczyścić stronę wodną (chemiczne) - 1,52 m3 i ogniową metodą dla tego typu kotła, założyć wymianę uszkodzonych rur, uzupełnić wymurówkę szamotową kotła, wykonać regenerację powierzchni wyczystek włazów od strony wodnej (2szt.), wymienić mocowanie osłon termicznych na kotle oraz naprawić istniejące osłony szer.1m dług. 5 m. Wykonać remont osprzętu kotła: - zawór zaporowo-zwrotny zasilający Ø 25 - 4 szt., - zawór kątowy Ø 40 - 5 szt., - zawór zaporowo-kątowy - 2 szt., - zawór odmulania Ø 40 - 2 szt., - zawór zaporowy wodowskazu - 4 szt., - zawór mobrey Ø 40 - 4 szt., - zawór parowy Ø 60 - 8 szt., - zawór szumowania Ø 25 – 2 szt., - zawór odcinający pary - 1 szt., - zawór bezpieczeństwa - 1 szt., - wodowskazy refleksyjne - 2 szt., - wyłącznik mobrey - 2 szt., - pompa zasilająca typ SK4.044.1 - 2 szt., - pompa zasilająca skrzynię cieplną - 2 szt. Przedstawić do przeglądu PRS kocioł w stanie otwartym. Zamontować włazy i wyczystki na nowych uszczelkach. Wykonać remont zaworu bezpieczeństwa kotła, ustawić otwarcie zaworu na 0,52 MPa. Wykonać próbę wodną i pod parą kotła. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Armatura parowa statku - podgrzewacz wody słodkiej SG -1 szt., podgrzewacze wirówek 2 szt. – wykonać remont podgrzewaczy z armaturą, założyć wymianę skorodowanych rur systemu parowego – 20 mb ½ cala, wymienić zawory na grzejnikach - ½ cala -10 szt., zawory gestra - 10 szt., zaworki odwadniające -10 szt., wykonać remont reduktora pary SAMSON DN-40 PN16GG25, wykonać montaż systemu. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Całkowita instalacja sprężonego powietrza wraz z butlami - 3 szt., stacja oczyszczania powietrza typ SOP- 4TM - wymienić silikażel, wykonać czyszczenie i regulację przetworników powietrza sterującego, sprawdzić szczelność i drożność systemu, wykonać demontaż, czyszczenie i malowanie butli, dotrzeć zawory butli sprężonego powietrza - 9 szt., wykonać naprawę i regulację zaworów bezpieczeństwa, montaż i próby hydrauliczne. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT i mechanik |  |  |  |
|  | Całkowita instalacja zęzowa statku, wykonać sprawdzenie, (rurociągi + zawory  100 - 20 szt. - pneumatyczne) wykonać kontrolę szczelności całości systemu, założyć wymianę uszczelnień gniazd zaworów, wymianę zużytych elementów pneumatycznych zaworów, elektrycznych zaworów sterowania systemami typ RP220 - 10 szt., założyć usunięcie ewentualnych nieszczelności. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT i mechanik |  |  |  |
|  | Całkowita instalacja balastowa statku (rurociągi + zawory - 8 szt., pompa balastowa 63WA25M55) wykonać sprawdzenie i kontrolę szczelności, założyć ewentualną wymianę łożysk i uszczelnień, regenerację wału pompy, założyć usunięcie nieszczelności systemu. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: PRS, KT i mechanik |  |  |  |
|  | Maszyna sterowa typ. MS80-1S/2, wykonać sprawdzenie, w przypadku zużycia założyć naprawę systemu z pompami, rozdzielaczami, tłoczyskami i wymianę niżej wymienionych elementów: - rozdzielacz RS 10H2 – szt. 2, - rozdzielacz 4WE6M50/AG110N24- szt. 2, - cylinder hydrauliczny – szt. 2, - zawór zwrotny sterowy Z2S10 - szt. 2. Wymienić olej hydrauliczny typ HL- 68 - 300 litrów. Sprawdzić działanie po naprawie maszyny. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Pompy wirowe wody morskiej typ 63WA25M55 (3 szt.) wykonać weryfikację pomp, w przypadku konieczności naprawy założyć wymianę łożysk, uszczelnień, regenerację wałów i kierownic. Wystawić karty odbioru. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Pompa pożarowa typ 63WPs 254 A/z (1 szt.), wykonać naprawę obejmującą: wymianę łożysk, regenerację wałka pompy, wymianę zużytych uszczelnień. Wystawić karty odbioru. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Wirówki typ MAB-104B 24/41008-1 WSK Kraków (2 szt. razem z osprzętem), wykonać weryfikację wirówek, w przypadku konieczności naprawy, założyć wymianę łożysk, uszczelnień, okładzin napędu, regenerację lub wymiana wałków, kół zębatych. Wystawić karty odbioru. Odbiór: KT i mechanik |  |  |  |
|  | Czujnik wysokiego poziomu zęz w siłowni (2 szt.), założyć wymianę dwóch czujników poziomu zęz na sondy ultradźwiękowe, wykonać nowe przyłącze i instalację. (np. sonda SITRANS LU150 lub inna propozycja Wykonawcy) Wystawić karty odbioru. Odbiór KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Zawory awaryjnego odcinania paliwa na zbiornikach  60 (6 szt.), zawory odmulające zbiorniki  20 (2 szt.), założyć naprawę i wymianę zużytych elementów, wykonać próby szczelności, w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana na nowe. Wystawić karty odbioru. Odbiór: PRS, KT i mechanik |  |  |  |
|  | Rurociągi ściekowe wody sanitarnej  80mm wykonać czyszczenie z osadów i modernizację z wymianą 10 mb rurociągu wg wskazań mechanika i załogi. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
|  | Pompa zęzowo-tłokowa typ 10TKE 35 Z Wykonać weryfikację pompy, założyć regenerację lub wymianę zaworów ssących i tłoczących 8 szt. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Pompa oleju sterującego przekładni typ ACE SE32XZ14B (2 szt.) wykonać naprawę pomp, założyć wymianę łożysk i uszczelnień. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
|  | Pompy oleju śrub nastawnych typ ACG 2 (2 szt.) wykonać naprawę pomp, założyć wymianę łożysk i uszczelnień. Uzupełnić olej typ HL-68, ilość 300 l. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik |  |  |  |
|  | Pompę oleju typu ACE (1 szt.) w systemie oleju zanieczyszczonego, wymienić na nową. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa wody słodkiej typ S.11.44 (1 szt.) wymienić na nową (system sanitarny). Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik i załoga. |  |  |  |
|  | Zawory parowe Ø 20 (6 szt.), demontaż, regeneracja, montaż na nowych uszczelkach. Wystawić karty odbioru. Odbiór: mechanik i załoga. |  |  |  |
|  | Zawór Ø 100 tłoczenia pompy pożarowej (1 szt.), wykonać regenerację zaworu, założyć ewentualną wymianę na nowy. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
|  | Zawór Ø80 zbiornika fekalii (na rurociągu ssącym -1 szt.), wykonać regenerację zaworu, założyć ewentualną wymianę na nowy. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
|  | Zawór Ø52 ppoż. hydrantowy (2 szt.), wymienić na nowe. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
|  | Zawór parowy P40 15S (1szt.) podgrzewania zbiornika ściekowego z wirówek, wykonać regenerację zaworu, założyć ewentualną wymianę na nowy. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
|  | Zawór parowy P40 20S (5 szt.) do nagrzewnic, wykonać regenerację zaworów, założyć ewentualną wymianę na nowe. Wystawić kartę odbioru. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
|  | Zawór P16 322 (3 szt.) do zbiornika wyrównawczego wody słodkiej ZP, wykonać regenerację zaworów, założyć ewentualną wymianę na nowe. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
|  | Zawór P18 25Z X2 (2 szt.) spustowy ze zbiornika wyrównawczego, wykonać regenerację zaworów, założyć ewentualną wymianę na nowe. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
|  | Zawór NR GG 25-ND 1650 (1 szt.) na zbiorniku wyrównawczym wody słodkiej SG LB, wymienić na nowy. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
|  | Blok zaworowy BPE z rozdzielaczem oleju do sterowania śrubą nastawną – siłownia główna (2 szt.), wykonać remont, założyć wymianę zużytych elementów oraz uszczelnień. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: mechanik. |  |  |  |
|  | System pożarowy, wymienić zawór Ø 80 na systemie, wykonać próbę hydrauliczną układu, założyć naprawę nieszczelności i przecieków. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: PRS, KT i mechanik |  |  |  |
|  | Studzienki ściekowe (2 szt.) wymienić skorodowane przejścia studzienek ściekowych w WC (pokład główny). Odbiór: mechanik i załoga. |  |  |  |
|  | Zbiorniki paliwowe 1, 2, 3, 4, 5, 6, razem pojemność 145 m³, zbiorniki rozchodowe 3 szt., razem pojemność 7.7 m³ , zbiornik ściekowy z wirówek 4 m³, zbiornik oleju brudnego, 5,35 m3, wykonać demontaż włazów, wypompować pozostałości paliwa i oleju, oczyścić zbiorniki wewnątrz, wykonać pomiar grubości ścian zbiorników, sprawdzić szczelność wężownicy parowej, założyć ewentualną naprawę, zbiorniki przedstawić do odbioru w stanie otwartym, po inspekcji wykonać montaż włazów na nowych uszczelkach i próbę szczelności. Wystawić karty odbioru. Odbiór: PRS, KT i mechanik |  |  |  |
|  | System paliwowy - regeneracja zaworów paliwowych (4 szt.), założyć regenerację zaworów, w przypadku negatywnej weryfikacji po regeneracji założyć wymianę zaworów Ø 25 - 4 szt., (zawory na dolocie paliwa do zbiornika rozchodowego). Wystawić karty odbioru. Odbiór: mechanik |  |  |  |
|  | Odpowietrzenia zbiorników paliwa, wymienić zużyte siatki (100%) i piłki, (6 szt. odpowietrzników). Wystawić kartę odbioru. Odbiór: PRS, KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Manetki typ NSO firmy Zamach sterowania obrotami silnika i śrub nastawnych na mostku, wykonać sprawdzenie i regulację, założyć ewentualną wymianę zużytych części. Odbiór: mechanik |  |  |  |
|  | Przejścia rur z pokładów (6 szt.), wykonać remont (wymianę) skorodowanych końcówek - wg listy - prace wykonać po czyszczeniu i odgazowaniu zbiorników. Odbiór: mechanik |  |  |  |
|  | Silnik HATZ Z-108, (łodzi ratunkowej) wykonać naprawy: - kolektora wydechowego, - systemu rozruchowego ze sprzęgłem, - systemu paliwowego. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Czyszczenie i mycie zęz siłowni głównej i pomocniczej, po wykonaniu remontu wykonać czyszczenie i mycie zęz siłowni głównej i pomocniczej, założyć demontaż i montaż płyt podłogowych. Odbiór: mechanik i załoga |  |  |  |

| Poz. nr | # ZAKRES PRAC ELEKTRYCZNYCH | # Cena robocizny (zł) | # Cena materiałów (zł) | # Razem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prądnice elektryczne 380V – 225 kVA (3 szt.): wykonać sprawdzenie, założyć szlifowanie pierścieni ślizgowych, mycie wirnika i stojana, suszenie, wymianę szczotek z docieraniem, wymianę smaru w łożyskach. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: PRS, KT i elektryk. |  |  |  |
|  | Zabezpieczenia prądnic typu: 601B 6000 firmy LKNES Dania (3 szt.), wykonać przegląd elektronicznych przekaźników prądnic w obudowie zabezpieczeń przeciążeniowych, ( przekaźniki mocy zwrotnej i czasowe) wg. dokumentacji technicznej. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: KT i elektryk. |  |  |  |
|  | Układ automatyki zespołów prądotwórczych (3 szt.) typ: AZ875 B1B, wykonać regulację systemu, sprawdzić w ruchu przy zmiennych obciążeniach prądnic w pracy równoległej. Wystawić kartę odbioru. Odbiór: PRS, KT, elektryk i armator. |  |  |  |
|  | Wyłączniki zwarciowe typu DS416 (8 szt.) wykonać przegląd, sprawdzić w działaniu zgodnie z instrukcją DS „APENA”, sprawdzić nastawy zabezpieczeń nadprądowych i zwarciowych oraz podnapięciowych - typ AMPECTOR, zgodnie z dokumentacją elektryczną statku, założyć wymianę zużytych elementów, sprawdzić w działaniu. Wystawić karty pomiaru. Odbiór: KT, elektryk i armator. |  |  |  |
|  | Przyrządy pomiarowe, demontaż i sprawdzenie przyrządów pomiarowych z tablic: GTR, R37, R 38: - woltomierze - 600 V - 8 szt., - woltomierze 500V – 3 szt., - woltomierze 250V – 2 szt., - amperomierze 1000A – 5 szt., - amperomierz 600A - 1szt., - amperomierze 400A - 3szt., - amperomierze 300A - 6szt., - amperomierze 40A - 3 szt., - częstotliwościomierze – 50 Hz - 6 szt., - mierniki mocy czynnej i biernej – 5 szt., - omomierze – 5 szt., - obrotomierze 500 obr. – 4szt., - obrotomierze 950 obr. – 4 szt. Montaż przyrządów po sprawdzeniu. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: mechanik i elektryk. |  |  |  |
|  | Główna Tablica Rozdzielcza, wykonać sprawdzenie GTR obejmujące: - RG I – szczegółowe sprawdzenie połączeń szyn głównych pól 1÷10 i przyłączonych urządzeń elektrycznych, - RG II – szczegółowe sprawdzenie połączeń szyn głównych pól 1÷5 i przyłączonych urządzeń elektrycznych, w polu nr 3 sprawdzenie wyłącznika nr 67 typ OZK 3x400 (500V 400A 50Hz), założyć ewentualną naprawę wyłącznika. - R-37 – szczegółowe sprawdzenie pól 1÷3 i układu zasilającego – wyłącznik 420 Q1 typ: PZK 3x400A 500V 50Hz, transformator 420L1, założyć ewentualną naprawę. - R-38 – szczegółowe sprawdzenie pól 1÷3 i układu zasilającego - wyłącznik 370 Q1 typ: PZK 3x400A 500V 50Hz, transformator 370TA, założyć ewentualną naprawę. Odbiór: mechanik i elektryk. |  |  |  |
|  | Automatyka AG 875 BO-2 SG PB i LB, (2 kpl.) wykonać sprawdzenie i nastawy czujników temperaturowych oraz ciśnieniowych, wykonać regulację automatyki sterującej pracą obu silników głównych. Odbiór: PRS, KT, mechanik i elektryk. |  |  |  |
|  | Maszyna sterowa typu CG-1322-01/FG-1325/FG-1325-07 (dwa układy współzależne) wykonać przegląd szaf sterowniczych, przegląd silników elektrycznych, przegląd wskaźników położenia steru na mostku i w pomieszczeniu maszyny sterowej, przegląd i regulację telemanipulatora steru, założyć ewentualną wymianę zużytych części. Odbiór: PRS, KT, mechanik i elektryk. |  |  |  |
|  | Układ sterowania skokiem śruby napędu głównego LB i PB, wykonać przegląd i regulację układu sterowania skokiem śrub nastawnych oraz regulatorów obciążenia SG, sprawdzić 6 szt. wskaźników wychylenia płatów śrub. Odbiór w trakcie prób. Odbiór: PRS, KT, mechanik, armator. |  |  |  |
|  | Ster strumieniowy, wykonać przegląd i sprawdzenie szaf sterujących – założyć wymianę niesprawnych podzespołów, sprawdzić i wyregulować układ przeciążeniowy steru i silnik elektryczny napędu. Wykonać próby. Odbiór: PRS, KT, mechanik, elektryk i armator. |  |  |  |
|  | Żuraw pokładowy 7 T typ AN 726 z. - Wykonać demontaż przetwornicy 50/60 Hz o mocy 11 kVA, wykonać przegląd i weryfikację, założyć wymianę łożysk i zużytych elementów, wykonać montaż przetwornicy i próby z obciążeniem. - Wymienić sprężynę w siłowniku zabezpieczającym układ podnoszenia haka przed przeciążeniem, sprężynę dostarcza Armator, sprawdzić w działaniu z próbą obciążenia. - Wymienić manetki sterujące w kolumnach sterowniczych prawej i lewej burty (2 szt.). - Wymienić hamulce tarczowe zwalniaka elektromagnetycznego typ-ZS-40/2 (2 szt.). - Sprzęgło elektromagnetyczne typ FMOK 1100 (1 szt.) wykonać przegląd, konserwacja i regulację, założyć wymianę uszkodzonych i zużytych elementów. Odbiór: PRS, KT, mechanik, elektryk i armator. |  |  |  |
|  | Termiczna centrala ppoż. firmy INCO typ: TCPP-10, Wykonać przegląd i sprawdzenie centrali, wymienić baterię zasilania awaryjnego (NiCd; 24V DC; 940 mAh), wykonać kontrolę stanu technicznego linii w poszczególnych pomieszczeniach, założyć wymianę uszkodzonych czujek, dostarczyć 10 szt. czujek zapasowych typ: TC2; 24V DC;70*C INCO Sopot, w przypadku braku możliwości naprawy założyć wymianę uszkodzonych czujek na nowe. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT, elektryk, armator. |  |  |  |
|  | Tablica Świateł Nawigacyjnych, wykonać przegląd, usunąć usterki. Odbiór: PRS, KT, elektryk, armator. |  |  |  |
|  | Czujniki zabezpieczające SG, wykonać regulację presostatów i czujników zabezpieczających silniki główne 6AL 25/30 (12 szt.) założyć wymianę zużytych lub uszkodzonych na nowe. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT, elektryk, armator. |  |  |  |
|  | Bojler elektryczny typ PE 200A2, wymienić elementy grzejne (8 szt.), wykonać konserwację i malowanie. Odbiór: KT i elektryk. |  |  |  |
|  | Winda kotwiczna typ WKD-380V 50 Hz, wykonać demontaż przegląd silnika windy, założyć wymianę łożysk, wykonać montaż na jednostce. Odbiór: KT i elektryk. |  |  |  |
|  | Akumulatory zasadowe, (16 szt.) wykonać demontaż, wymianę elektrolitu, Ładowanie i konserwację. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: KT i elektryk. |  |  |  |
|  | Pomiar stanu izolacji, wykonać pomiar stanu izolacji (470 pkt.), usunąć zaniżone stany izolacji, pomiary obwodów zasilanych z rozdzielnicy 24 V wykonać metodą Frish’a (50 pkt.). Bezwzględny zakaz wykonywania pomiarów indykatorem. Odbiór: PRS, KT i elektryk. |  |  |  |
|  | Próby morskie, przeprowadzić próby morskie, w czasie prób wykonać regulację i ustawienia w zakresie wykonywanych prac remontowych. Udział w próbach: PRS, KT i armator. |  |  |  |
| R A Z E M |  |  |  |  |
| R A Z E M |  |  |  |  |

Uwaga:

- Przy wycenie pozycji oznaczonych pogrubieniem i kursywą, należy przyjąć koszt pełnego zakresu robót remontowych, które zostaną wykonane oraz materiałów, jakie zostaną wykorzystane do realizacji prac.

- W trakcie remontu Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego odstąpienia od wykonywanych prac oznaczonych pogrubieniem  i kursywą, w zależności od pomiarów i zużycia materiałów, co wpłynie na ogólny koszt remontu.

- Ustalenie kosztów robocizny i materiałów w punktach oznaczonych pogrubieniem              i kursywą, będzie uzgodnione w porozumieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem wartości poszczególnych pozycji zawartych w specyfikacji remontowej.