Załącznik nr 6C do SIWZ

CZĘŚĆ III

| Serwer Rack model I ( PHICS ) |  |
| --- | --- |
| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| Ilość | 1 sztuka |
| Obudowa | Obudowa w formie rack o wysokości max 2U kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. |
| Procesory (ilość i typ) | Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające wynik w testach wydajności SPECrate2017_int_peak min. 78 pkt dla dowolnej platformy dwuprocesorowej producenta serwera który jest oferowany w postępowaniu przez oferenta. Wymagamy aby był załączony PDF ze strony spec.org i poświadczony przez producenta serwera oferowanego w postępowaniu maszyny dwuprocesorowej producenta zaoferowanego serwera; |
| Pamięć RAM | Zainstalowane 64 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2666Mhz w kościach o pojemności 16 GB; - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; - Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; - Minimum 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 3TB pamięci RAM DDR4 min 2666 Mhz; |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania min. dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym na etapie produkcji. Dostarczony serwer musi udostępniać bezpośrednio z płyty głównej minimum: - 3 sloty x16 generacji 3 - 3 slotów x8 generacji 3 |
| Kontroler dysków twardych | - Możliwość instalacji min. 8 dysków 3.5" Hot-Plug dysków SATA, SAS, SSD, - 1 szt. kontroler RAID z obsługą RAID 0 ,1, 5, 6, 10, 50, 60 z min. 2GB własnej pamięcią podręcznej. - 1 szt. kontroler SAS 3.0 RAID 0,1,5,6,10,50,60 Min. 2GB pamięci podręcznej cache do obsługi dysków zewnętrznych lub podłączenia biblioteki taśmowej; |
| Dyski twarde | - Zainstalowane 2 sztuki dysków min. 480GB SSD SATA/SAS 6Gb/s HotPlug - Zainstalowane 6 sztuk dysków min. 4TB 3.5“ SATA/SAS min. 7200RPM HotPlug. |
| Interfejsy sieciowe (LAN) | - Min. 2 sztuki interfejsu sieciowego 1Gb Ethernet w standardzie BaseT - Min. 2 sztuki interfejsu sieciowego 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. |
| Porty | - Min. 4 portów USB, w tym min. 2 porty USB 3.0, - Min. 1 port VGA, - Możliwość wyposażenia serwera w port RS-232. |
| Napęd optyczny | wewnętrzny lub zewnętrzny USB SLIM, DVD+/-RW |
| Zasilanie | 2 redundantne zasilacze o mocy Min. 800W „hot-swap” |
| Wymagania dodatkowe | brak |
| Zdalne zarządzanie | Serwer musi być wyposażony w sprzętowe rozwiązanie zdalnego zarządzania, pochodzące od producenta serwera, niezależne od systemów operacyjnych, posiadające dedykowane złącze RJ-45, umożliwiające zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zapewniające przynajmniej następujące funkcjonalności: - Monitorowanie i konfiguracja podstawowych parametrów przez IPMI - Możliwość zdalnego włączenia/wyłączenia/restartu serwera poza systemem operacyjnym - Dostęp przez sieć do konsoli systemu operacyjnego lub jego środowiska graficznego - Podgląd logów sprzętowych serwera - Dołączanie wirtualnych obrazów dysków (montowanych jako ISO z komputera klienta) z możliwością bootowania z takiego urządzenia - Rozwiązane musi być dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami umożliwiającymi pracę zdalną na serwerze (wirtualny KVM) z użyciem przeglądarki internetowej; licencja musi zawierać pełną możliwość zdalnego podłączenia napędów wirtualnych typu: FDD, CD/DVD, pamięć USB. |
| System operacyjny | Microsoft Windows Server 2016 Standard OLP GOV na 16 rdzeni fizycznych lub równoważny spełniający poniższe wymagania. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Mechanizmy logowania w oparciu o: - Login i hasło, - Karty z certyfikatami (smartcard), - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Szyfrowanie plików i folderów. - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - Obsługi 4-KB sektorów dysków - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) |
| Wymagane certyfikaty i deklaracje | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu – dołączyć do oferty - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu – dołączyć do oferty - Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019 |
| Dodatkowe wyposażenie | - Kable sieciowe CAT6, min. 5m długości w ilości umożliwiającej podłączenie wszystkich portów Ethernet 10/100/1000 oraz karty zarządzającej serwera. - Patchcordy światłowodowe wraz z modułami światłowodowymi do portów SPF+ 10Gbit, o długości 5m |
| Gwarancja | - Min. 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, - Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. - Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |

| Serwer Rack model II ( PHICS ) |  |
| --- | --- |
| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| Ilość | 3 sztuki |
| Obudowa | Obudowa w formie rack o wysokości max 2U kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. |
| Procesory (ilość i typ) | Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające wynik w testach wydajności SPECrate2017_int_peak min. 78 pkt dla dowolnej platformy dwuprocesorowej producenta serwera który jest oferowany w postępowaniu przez oferenta. Wymagamy aby był załączony PDF ze strony spec.org i poświadczony przez producenta serwera oferowanego w postępowaniu maszyny dwuprocesorowej producenta zaoferowanego serwera; |
| Pamięć RAM | Zainstalowane 64 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2666Mhz w kościach o pojemności 16 GB; - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; - Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; - Minimum 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 3TB pamięci RAM DDR4 min 2666 Mhz; |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania min. dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym na etapie produkcji. Dostarczony serwer musi udostępniać bezpośrednio z płyty głównej minimum: - 3 sloty x16 generacji 3 - 3 slotów x8 generacji 3 |
| Kontroler dysków twardych | - Możliwość instalacji min. 8 dysków 3.5" Hot-Plug dysków SATA, SAS, SSD, - 1 szt. kontroler RAID z obsługą RAID 0 ,1, 5, 6, 10, 50, 60 z min. 2GB własnej pamięcią podręcznej. |
| Dyski twarde | - Zainstalowane 2 sztuki dysków min. 480GB SSD SATA/SAS 6Gb/s HotPlug - Zainstalowane 6 sztuk dysków min. 4TB 3.5“ SATA/SAS min. 7200RPM HotPlug. |
| Interfejsy sieciowe (LAN) | - Min. 2 sztuki interfejsu sieciowego 1Gb Ethernet w standardzie BaseT - Min. 2 sztuki interfejsu sieciowego 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. |
| Porty | - Min. 4 portów USB, w tym min. 2 porty USB 3.0 - Min. 1 port VGA, - Możliwość wyposażenia serwera w port RS-232. |
| Napęd optyczny | wewnętrzny lub zewnętrzny USB SLIM, DVD+/-RW |
| Zasilanie | 2 redundantne zasilacze o mocy Min. 800W „hot-swap” |
| Wymagania dodatkowe | Brak |
| Zdalne zarządzanie | Serwer musi być wyposażony w sprzętowe rozwiązanie zdalnego zarządzania, pochodzące od producenta serwera, niezależne od systemów operacyjnych, posiadające dedykowane złącze RJ-45, umożliwiające zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zapewniające przynajmniej następujące funkcjonalności: - Monitorowanie i konfiguracja podstawowych parametrów przez IPMI - Możliwość zdalnego włączenia/wyłączenia/restartu serwera poza systemem operacyjnym - Dostęp przez sieć do konsoli systemu operacyjnego lub jego środowiska graficznego - Podgląd logów sprzętowych serwera - Dołączanie wirtualnych obrazów dysków (montowanych jako ISO z komputera klienta) z możliwością bootowania z takiego urządzenia - Rozwiązane musi być dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami umożliwiającymi pracę zdalną na serwerze (wirtualny KVM) z użyciem przeglądarki internetowej; licencja musi zawierać pełną możliwość zdalnego podłączenia napędów wirtualnych typu: FDD, CD/DVD, pamięć USB. |
| System operacyjny | Microsoft Windows Server 2016 Standard OLP GOV na 16 rdzeni fizycznych lub równoważny spełniający poniższe wymagania. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Mechanizmy logowania w oparciu o: - Login i hasło, - Karty z certyfikatami (smartcard), - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Szyfrowanie plików i folderów. - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - Obsługi 4-KB sektorów dysków - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) |
| Wymagane certyfikaty i deklaracje | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu – dołączyć do oferty - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu – dołączyć do oferty - Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019 |
| Dodatkowe wyposażenie | - Kable sieciowe CAT6, min. 5m długości w ilości umożliwiającej podłączenie wszystkich portów Ethernet 10/100/1000 oraz karty zarządzającej serwera. - Patchcordy światłowodowe wraz z modułami światłowodowymi do portów SPF+ 10Gbit, o długości 5m |
| Gwarancja | - Min. 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, - Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. - Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |