Załącznik nr 1

DANE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ:

  - Holownik (kadłub stalowy).

  - Długość całkowita          –  11,90 m

  - Szerokość                      –  4,46 m

  - Zanurzenie maksymalne –  1,20 m

  - B R T                              –  20,28

  - Napęd: 2 x Volvo Penta D5A – B TA (2x95 kW),

numery fabryczne: 5311793629, 5311793630

  - Przekładnia

  - Prąd stały 24 V

  - Klasyfikator – PRS, numer rejestru – 220151

  - Rok budowy 2015 - Techno Marine Sp. z o.o. Malbork

SPECYFIKACJA REMONTOWA:

| Poz. | Opis prac | Cena robocizny | Cena materiałów | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Przyjęcie jednostki do remontu przy nabrzeżu, zabezpieczenie pod względem bhp, p.poż., ochrony środowiska, podstawienie trapu, zabezpieczenie energii elektrycznej. |  |  |  |
| - 2. | Wydokowanie jednostki, po pracach remontowych wodowanie jednostki. Wydokowanie, wodowanie i ustawienie na łożu – wykonać przy pomocy dźwigu – waga jednostki 28 t. Armator posiada dedykowane łoże i zawiesia dla tej jednostki. |  |  |  |
|  | Mycie ciśnieniowe kadłuba, wykonać mycie ciśnieniowe części podwodnej i nadwodnej części kadłuba - 100 m2 |  |  |  |
|  | Demontaż odbojnicy, wykonać demontaż odbojnicy i systemu mocowania na jednostce – około 30 mb. Utylizacja odbojnicy po stronie Wykonawcy. |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie części wewnętrznej jednostki, zabezpieczyć wewnętrzne wyposażenie jednostki na czas prowadzenia prac spawalniczych kadłuba – ewentualny demontaż izolacji i wyposażenia. |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie do piaskowania i malowania, zabezpieczyć okna jednostki, śruby napędowe, płetwy sterowe i sprzęt pokładowy przed rozpoczęciem piaskowania i malowania. |  |  |  |
|  | Naprawa kadłuba, wykonać naprawy spawalnicze poszycia: - ubytków i otworów po demontażu odbojnicy, - znaków na rufie jednostki - nazwa i port macierzysty – demontaż i montaż wg. wskazań Armatora, - szlifować i wyrównać naprawianą powierzchnię kadłuba, - założyć naprawę około15 m2 powierzchni, - wzmocnić nadburcie w okolicy polerów na rufie jednostki L i PB blachą o grubości 5 mm (wymiary 600 x 50 mm) wg. wskazań Armatora |  |  |  |
|  | Piaskowanie, wykonać piaskowanie kadłuba do klasy SA 2: - część podwodna 70 m2, - część nadwodna 30 m2. |  |  |  |
|  | Rolka rufowa, wymienić łożyskowaną rolkę rufową, średnica Ø 80÷90 mm, długość 880 mm – wg. wskazań Armatora |  |  |  |
|  | Układ steru PB i LB, wykonać osiowanie trzonów sterowych i wzmocnienie jarzma sterów |  |  |  |
|  | Montaż szpilek, wykonać montaż szpilek mocujących odbojnicę do kadłuba - założyć zgrzewanie - według projektu Armatora, szpilki zabezpieczyć na czas malowania, |  |  |  |
|  | Malowanie części nadwodnej kadłuba: - wykonać malowanie nadwodnej części kadłuba 30 m2 - HEMPEL lub zamiennik: - Hempadur 4514 Red 150 μm, - Hempadur 4514 Grey 150 μm, - Hempathane 5521 RAL 5017 Blue 80 μm, - Wykonać malowanie podwodnej części kadłuba 70 m2 - HEMPEL lub zamiennik: - Hempadur 4514 Red 150 μm, - Hempadur 4514 Grey 150 μm, - Hempador 4518 Yellow sand 75 μm, - Antifouling GLOBIC Black 120 μm |  |  |  |
|  | Malowanie skali i oznaczeń, wykonać malowanie skali i oznaczeń na kadłubie – RAL 9003 White - HEMPEL lub zamiennik: - znaki zanurzenia dziób i rufa – LB i PB, - nazwa jednostki – rufa, LB, PB, - port macierzysty – rufa |  |  |  |
|  | Montaż odbojnicy, wykonać montaż odcinków odbojnicy - według projektu Armatora. Armator dostarcza odbojnicę 100 x 90 mm z kauczuku gumowego na bazie EPDM 80 w ilości 36 mb (24 odcinki 1,5 mb). Pozostałe materiały dostawcza Wykonawca. Dodatkowo Armator przewiduje montaż opon zabezpieczających odbojnicę w uzgodnionych w Wykonawcą miejscach (zostaną wykorzystane opony z demontażu starej odbojnicy) |  |  |  |
| Razem (netto) |  |  |  |  |
| Podatek VAT 0% |  | 0,00 zł |  |  |
| Razem (brutto) |  |  |  |  |