Załącznik nr 1

DANE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ:

  - Motorówka (kadłub stalowy).

  - Długość całkowita          –  14,95 m

  - Szerokość                      –  4,70 m

  - Zanurzenie maksymalne –  1,50 m

  - B R T                              –  27,35

  - Napęd: 2 x Volvo Penta D9-500 (2x367,6 kW / 2600 obr/min)

numery silników: 408691627009189038, 408691627009189039,

  - Prąd stały 24 V

  - Klasyfikator – PRS, numer rejestru – 629493

  - Rok budowy 2012 - Techno Marine Sp. z o.o. Malbork

SPECYFIKACJA REMONTOWA:

| Poz. | Opis prac | Cena robocizny | Cena materiałów | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeglądy silników po 5000 mtg pracy: - wykonać diagnostykę komputerową, - oczyścić: - sita oleju przekładni ZF286, - filtry wody morskiej. - wymienić: - olej silnikowy i filtry, - olej i filtry przekładni ZF286, - filtry paliwa (w tym filtr wstępnego oczyszczania) - filtry powietrza, - wirniki pompy wody morskiej i oringi, - olej i filtr przekładni ZF286, - filtry skrzyni korbowej, - ochronne anody cynkowe, - wykonać badanie laboratoryjne oleju obu silników. |  |  |  |
|  | Koszty dojazdów - Świnoujście |  |  |  |
|  | RAZEM (netto) |  |  |  |
|  | Podatek VAT – 23% |  |  |  |
|  | RAZEM (brutto) |  |  |  |
| 2. | Przeglądy silników po 5500 mtg pracy: - wykonać diagnostykę komputerową, - oczyścić: - sita oleju przekładni ZF286, - filtry wody morskiej. - wymienić: - olej silnikowy i filtry, - filtry paliwa, - wirniki pompy wody morskiej i oringi, - olej i filtr przekładni ZF286, - filtry skrzyni korbowej, - ochronne anody cynkowe, - wykonać badanie laboratoryjne oleju obu silników. |  |  |  |
|  | Koszty dojazdów - Świnoujście |  |  |  |
|  | RAZEM (netto) |  |  |  |
|  | Podatek VAT – 23% |  |  |  |
|  | RAZEM (brutto) |  |  |  |
| RAZEM SUMA PRZEGLĄDÓW (brutto) |  |  |  |  |