| ## Sporządził: MŻ | DT | OW | Szczecin | 24.05.2021 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Symbol pionu: | Symbol komórki: | Miejsce | Data |
| OW.2630.2.21.MZ |  | Nazwa zadania | Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem, dla potrzeb późniejszego wydobycia i utylizacji przedmiotów ferromagnetycznych a następnie realizacji robót rozbiórkowych i budowlanych w ramach zadania „Przebudowa (wymiana) 3 ostróg w Dziwnowie km 388,100 ÷388,500”. |  |
| Znak nadawany przez komórkę realizującą zamówienie |  |  |  |  |

Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV – 71352300-3 – Usługi badania magnetometrycznego

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie badań  ferromagnetycznych wraz z raportem, dla potrzeb późniejszego wydobycia i utylizacji przedmiotów ferromagnetycznych a następnie realizacji robót rozbiórkowych i budowlanych w ramach zadania „Przebudowa (wymiana) 3 ostróg 
w Dziwnowie km 388,100 ÷388,500”

- Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia

Zadanie objęte przedmiotem zamówienia stanowi jeden z elementów prac wstępnych - przygotowawczych dla realizacji inwestycji pn. „Przebudowa (wymiana) 3 ostróg 
w Dziwnowie km 388,100 ÷ 388,500” realizowanego w ramach programu wieloletniego Program Ochrony Brzegów Morskich.

Raport Końcowy z badań wykonanych w ramach niniejszego zamówienia będzie użyty do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w odrębnym postępowaniu na wydobycie i utylizację obiektów wskazanych w Raporcie oraz rozbiórkę i budowę ostróg.

W ramach niniejszego zamówienia należy zbadać obszar planowanej przebudowy pod kątem występowania obiektów ferromagnetycznych, w celu umożliwienia przyszłemu oferentowi określenie nakładów koniecznych dla ich odsłonięcia, wydobycia i utylizacji.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

  - Lokalizacja

W ramach niniejszego zamówienia należy przeszukać obszar plaży i podbrzeża 
w Dziwnowie km 388,100 ÷388,500 pod kątem przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych pochodzenia wojskowego w rejonie planowanej przebudowy ostróg brzegowych.

Przeszukanie dotyczyć ma plaży i dna w bezpośrednim sąsiedztwie ostróg do rozbiórki i osi ostróg zaplanowanych do wbicia, tj.  w postaci pasa o szer. 7,5 m po obu stronach konstrukcji oraz na ich zakończeniach.

Szacowana powierzchnia do sprawdzenia to ok. 9 200m2. Około 80% tego obszaru 
(w zależności od poziomu morza) znajduje się pod wodą.

Istniejące ostrogi to ostrogi drewniane, palisadowe, jednorzędowe.

km 388,10

km 388,50

Lokalizacja istniejących ostróg brzegowych

(3 szt – do przebudowy)

Planowana lokalizacja nowych ostróg brzegowych

Załącznik graficzny poniżej:

DZIWNÓW

  - Zakres i sposób przeprowadzenia badań ferromagnetycznych

Celem przedmiotowego badania jest:

- ustalenie ilości obiektów ferromagnetycznych zalegających na obszarze objętym zleceniem, o wielkości powodującej anomalie ferromagnetyczne o amplitudzie sygnału ≥ 5 [nT] (Nanotesli),

- wyznaczenie współrzędnych miejsc zalegania obiektów (przedmiotów) ferromagnetycznych,

- ustalenie głębokości zalegania przedmiotów pod dnem lub powierzchnią terenu (na plaży)

Badanie należy przeprowadzić magnetometrem zdolnym do wykrywania przedmiotów ferromagnetycznych z odległości min. 2,0m. Tyle szacunkowo wynosi największa głębokość wody na akwenie przeznaczonym do przebadania.

Na obszarze objętym pomiarem (punkt 2.1. opisu) profile pomiarowe należy zlokalizować co 1,5m. Pomiary w profilach wykonać co 50cm.

  - Zakres i forma Raportu z badań ferromagnetycznych.

Wyniki badań powinny zostać ujęte w Raporcie z badań ferromagnetycznych dla potrzeb odsłonięcia i wydobycia materiałów niebezpiecznych przed wykonaniem robót rozbiórkowych i budowlanych przebudowy (wymiany) 3 ostróg w Dziwnowie.

Raport winien zawierać co najmniej następujące informacje, dotyczące wszystkich zlokalizowanych obiektów o  wielkości powodującej anomalie ferromagnetyczne
o amplitudzie sygnału ≥ 5 [nT] (Nanotesli):

- Część opisową, obejmującą charakterystykę terenu badań, analizę miejsc potencjalnego występowania niewybuchów na podstawie przesłanek historycznych 
i innych informacji wynikających z doświadczenia wykonawcy.

- Opis przeprowadzonych badań – metoda, sprzęt, przebieg prac itp.

- Informacje dotyczące zlokalizowanych anomalii magnetycznych (obiektów):

  - moment magnetyczny w A m2 oraz amplitudę w nT

  - głębokość zalegania pod dnem,

  - pozycję w układzie WGS 84 oraz UTM, z rzeczywistą dokładnością równą lub wyższą od 1,0 m.

  - ewentualne komentarze i opisy zwracające uwagę na obiekty charakterystyczne lub budzące podejrzenia, co do potencjalnie szczególnie niebezpiecznego rodzaju obiektu itp.

  - Informacji czy obiekt jest potencjalnie niebezpieczny czy nie

- Wszystkie inne pozyskane przez Wykonawcę informacje przydatne 
do  zlokalizowania, zakwalifikowania pod względem niebezpieczeństwa 
i późniejszego wydobycia obiektów ferromagnetycznych (tj. amunicji lub materiałów wybuchowych dowolnego typu i pochodzenia).

- Plik tekstowy ze współrzędnymi wszystkich wykrytych obiektów  podanymi 
w układzie UTM oraz wartością ich zagłębienia, liczoną do średniego stanu wody 
w układzie  Amsterdam.

- Mapy obszarów badań z uwidocznionymi obiektami ferromagnetycznymi 
o amplitudzie sygnału ≥ 5 [nT], wykrytymi w trakcie przeprowadzonych badań 
w wersji papierowej w skali umożliwiającej rozgraniczenie pojedynczych obiektów, oraz w wersji elektronicznej w formatach: PDF i DWG.

Uzyskanie wymaganej dokładności pozycji obiektów ferromagnetycznych leży w całości po stronie Wykonawcy, tzn. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewni korzystanie z istniejących stacji referencyjnych systemu GPS lub w przypadku ich braku założy nowe stacje referencyjne.

Raport z badania (wywiadu ferromagnetycznego) winien zostać dostarczony Zamawiającemu w wersji papierowej - w 3 egzemplarzach oraz elektronicznej – płyta CD/pendrive (3 szt.).

Raport powinien zawierać oświadczenie Wykonawcy o jego prawidłowości i kompletności 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.